江苏中金玛泰医药包装有限公司

二工厂生产工艺提升改造项目

竣工环境保护验收监测报告

建设单位：江苏中金玛泰医药包装有限公司

二〇二三年十一月

建设单位法人代表：樱井隆悦（签字）

编制单位法人代表：崔慧平  （签字）

项目负责人：王泓翔

填表人：王鹏翔

建设单位：          （盖章）     编制单位：       （盖章）

电话：                           电话：85521181

传真：                           传真：85521302

邮编：222047                     邮编：222200

地址：连云港市连云港经济技术开   地址： 海州区朝阳东路55号

发区长江路9号二工厂

目     录

1前言	1

2验收依据	3

2.1 建设项目环境保护相关法律、法规和规章制度	3

2.2建设项目竣工环境保护验收技术规范	4

2.3 建设项目环境影响报告书及审批部门审批决定	4

2.4 其他相关文件	4

3 项目建设情况	5

3.1 项目概况	5

3.2 地理位置及平面布置	6

3.3 建设内容	6

3.4 主要原辅材料及能耗	8

3.5 蒸汽及水平衡	8

3.6 生产工艺	9

3.7 生产设备	23

3.8 项目变动情况	24

4 环境保护设施	25

4.1 污染物治理/处置设施	25

4.2 其他环保设施	30

4.3 环保设施投资及“三同时”落实情况	33

5 环境影响报告书主要结论及其审批部门审批决定	36

5.1 环境影响报告书主要结论	36

5.2 审批部门审批决定	39

6 验收执行标准	43

6.1废水污染物排放标准	43

6.2废气污染物排放标准	43

6.3 噪声排放标准	44

6.4 固废贮存标准	45

6.5 总量控制指标	45

7 验收监测内容	46

7.1 废水	46

7.2 废气	46

7.3 厂界噪声监测	46

8 质量保证和质量控制	47

8.1 监测仪器及分析方法	47

8.2 水质监测分析过程中的质量保证和质量控制	48

8.3 气体监测分析过程中的质量保证和质量控制	48

8.4 噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制	48

9 验收监测结果	49

9.1 验收工况	49

9.2 验收监测结果与评价	49

9.3 污染物排放总量核算	56

10 环境管理检查及环评批复落实情况	58

10.1 环境管理检查	58

10.2 环评批复落实情况	58

11 验收监测结论	62

11.1 结论	62

11.2 建议	63

12 附件	64

# 1前言

江苏中金玛泰医药包装有限公司，始建于1987年，2004年与日本玛泰株式会社合资成立，是从事药用包装材料开发和生产的专业公司。

公司占地面积为9万平方米，总资产超过4亿元人民币，拥有现代化的药包材生产工厂、省级工程技术研究中心和博士后科研工作站，并于1998年、2003年分别通过了ISO9001质量体系认证和ISO14001环境体系认证。公司主要生产设备均从日本、意大利等国引进，生产环境严格按照GMP规范标准设计。此次环评项目位于长江路9号所在厂区（二工厂）。

二工厂主要产品为药用包装材料（挤出复合材料、干法复合材料、纸/铝/塑复合袋、复合成型材料、铝塑复合易撕膜），生产能力为3600t/a，目前均已通过竣工环境保护验收并正常生产。

根据公司发展及市场需求，公司决定投资2400万元于二工厂现有厂区建设二工厂生产工艺提升改造项目。本项目在利用现有项目部分设备剩余生产能力的情况下，新增一台九色印刷机，新增4000吨/年药用包装材料产能，该项目已通过连云港经济技术开发区行政审批局备案（连行审备［2021］87号），并于2022年11月30日通过连云港经济技术开发区行政审批局审批（连开审批复［2022］129号）。

根据《建设环境保护管理条例》（国务院［2017］682号令）、《关于发布<建设项目竣工环境保护验收暂行办法>的公告》（国环规环评［2017］4号）等文件的要求，江苏中金玛泰医药包装有限公司委托江苏智盛环境科技有限公司对其“二工厂生产工艺提升改造项目”开展竣工环境保护验收。

验收工作启动后，江苏智盛环境科技有限公司对项目废气、废水、噪声、固体废弃物等污染物现状排放和各类环保治理设施的运行状况进行现场勘察，根据环评及批复要求对该工程同步建设的环保设施进行了对照检查，在查阅了相关初步设计资料、环评报告书及其批复文件的基础上，按照验收监测的有关技术规范编制了该项目验收监测方案，委托山东缗衡计量检测有限公司于2023年11月1日~2日对项目废气、废水、噪声等污染物开展了现场监测。验收监测期间，中金玛泰二工厂生产工况稳定，各类环保治理设施运行正常，具备竣工验收监测条件。

根据监测结果和现场核查情况编制了《江苏中金玛泰医药包装有限公司二工厂生产工艺提升改造项目竣工环境保护验收监测报告》。

# 2验收依据

## 2.1 建设项目环境保护相关法律、法规和规章制度

⑴《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日起施行；

⑵《中华人民共和国水污染防治法》，2018年1月1日施行；

⑶《中华人民共和国大气污染防治法》，2018年10月26日修正；

⑷《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2020年4月29日修订；

⑸《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，2018年12月29日修订；

⑹《江苏省大气污染防治条例》，2018年11月23日第二次修正；

⑺《江苏省环境噪声污染防治条例》，2018年5月16日实施；

⑻《江苏省固体废物污染环境防治条例》，2018年5月16日实施；

⑼《建设项目环境保护管理条例》，2017年10月1日起施行；

⑽《关于发布<建设项目竣工环境保护验收暂行办法>的公告》，国环规环评[2017]4号；

⑾《关于印发建设项目竣工环境保护验收现场检查及审查要点的通知》，环办[2015]113号；

⑿《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》，环办[2015]52号；

⒀《关于规范建设单位自主开展建设项目竣工环境保护验收的通知》，环办环评函[2017]1235号；

⒁《关于建设项目竣工环境保护验收有关事项的通知》，苏环办[2018]34号；

⒂《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》，苏环控[97]122号文）；

⒃《省生态环境厅关于加强涉变动项目环评与排污许可管理衔接的通知》（苏环办[2021]122号）；

⒄《关于进一步优化建设项目竣工环境保护验收监测（调查）相关工作的通知》，苏环规[2015]3号；

⒅《关于印发污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函[2020]688号）。

## 2.2建设项目竣工环境保护验收技术规范

⑴《关于发布<建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类>的公告》（生态环境部公告2018年第9号，2018年5月15日）；

⑵《排污许可证申请与核发技术规范橡胶和塑料制品》（HJ1122-2020）；

⑶《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》（HJ1207-2021）；

⑷《排污许可证申请与核发技术规范印刷工业》，HJ1066－2019。

## 2.3 建设项目环境影响报告书及审批部门审批决定

⑴《江苏中金玛泰医药包装有限公司二工厂生产工艺提升改造项目环境影响报告书》（江苏智盛环境科技有限公司，2022年11月）；

⑵《关于对江苏中金玛泰医药包装有限公司二工厂生产工艺提升改造项目环境影响报告书的批复》（连云港经济技术开发区行政审批局，2022年11月30日）。

## 2.4 其他相关文件

⑴江苏中金玛泰医药包装有限公司排污许可登记回执；

⑵江苏中金玛泰医药包装有限公司突发环境事件应急预案及其备案。

其它项目相关的文件及技术资料。

# 3 项目建设情况

## 3.1 项目概况

江苏中金玛泰医药包装有限公司“二工厂生产工艺提升改造项目”环境影响评价报告书已于2022年11月30日通过连云港经济技术开发区行政审批局审批（连开审批复［2022］129号）。

本次验收的“二工厂生产工艺提升改造项目”于2022年11月30日开始建设，2023年4月24日建成并于4月25日开始调试。该项目于2023年3月1日取得排污许可证，证书编号为91320700139000515A003Y。

项目基本情况详见表3.1-1。

表3.1-1项目基本情况表

| 建设项目名称 | 二工厂生产工艺提升改造项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 江苏中金玛泰医药包装有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建□ 改扩建☑ 技改□ 迁建□ |  |  |  |  |
| 建设地点 | 连云港市连云港经济技术开发区长江路9号二工厂 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 挤出复合材料、干法复合材料、纸/铝/塑复合袋、复合成型材料、铝塑复合易撕膜 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 增加产品产能4000吨/a |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 增加产品产能4000吨/a |  |  |  |  |
| 建设项目环评时间 | 2022.11 | 开工建设时间 | 2022.11.20 |  |  |
| 调试时间 | 2023.4.25 | 验收现场监测时间 | 2023.11.1~2 |  |  |
| 环评报告书审批部门 | 连云港经济技术开发区行政审批局 | 环评报告书编制单位 | 江苏智盛环境科技有限公司 |  |  |
| 环保设施设计单位 | / | 环保设施施工单位 | / |  |  |
| 投资总概算（万元） | 2400 | 环保投资总概算（万元） | 70 | 比例 | 2.9% |
| 实际总概算（万元） | 2400 | 实际环保投资（万元） | 70 | 比例 | 2.9% |
| 现场勘察时工程实际建设情况 | 中金玛泰二工厂生产工况稳定，各类环保治理设施运行正常，具备竣工验收监测条件。 |  |  |  |  |
| 排污许可证编号 | 91320700139000515A003Y |  |  |  |  |

劳动定员及工作制度：本项目新增劳动定员12人，实行“三班二运转”工作制，每班8小时，年生产时数为4800小时。

## 3.2 地理位置及平面布置

扩建项目位于连云港经济技术开发区长江路9号，项目南侧为长江路，长江路南侧为PTP新工厂，项目北侧为黄河路，西侧为排淡河支河，东侧隔嵩山路为恒瑞医药。企业周边四邻情况见附图2。

二工厂主要有生产楼（按照用途分为印刷间、制袋间、干法复合间、分切间、固化间、包装间等）、原料成品仓库、污水处理区、废气处理装置区、绿化等，本项目新增设备位于生产楼印刷间内。

厂区平面布置情况见附图3。

## 3.3 建设内容

⑴建设规模及产品方案

项目实际建设规模为：利用二工厂现有生产车间及公辅设施，新增九色印刷机1台，年增加产品产能4000吨。

本项目生产规模及产品方案分别见表3.3-1。

表3.3-1 项目主体工程及产品方案一览表

| 序号 | 产品名称 | 设计能力t/a | 年运行时间（h/a）* |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挤出复合材料 | 1301.5 | 846 | 2699 |
| 2 | 干法复合材料 | 1668 | 1084 |  |
| 3 | 纸/铝/塑复合袋 | 391.5 | 254 |  |
| 4 | 复合成型材料 | 539.25 | 450 |  |
| 5 | 铝塑复合易撕膜 | 99.75 | 65 |  |

*扩建项目与现有项目共用生产设备，利用生产设备闲置时间，全年生产时间共4800h

技改后，二工厂全厂主体工程及产品方案情况见表3.3-2。

表3.3-2 技改后全厂主体工程及产品方案表

| 序号 | 产品名称及规格 | 设计能力（t/a) |  |  | 工作时数（h/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 技改前 | 技改后 | 增量 |  |
| 1 | 挤出复合材料 | 600 | 1901.5 | 1301.5 | 4800 |
| 2 | 干法复合材料 | 400 | 2068 | 1668 |  |
| 3 | 纸/铝/塑复合袋 | 600 | 991.5 | 391.5 |  |
| 4 | 复合成型材料 | 1000 | 1539.25 | 539.25 |  |
| 5 | 铝塑复合易撕膜 | 1000 | 1099.75 | 99.75 |  |

⑵公用及辅助工程

项目公用及辅助工程见表3.3-2。

表3.3-2公用及辅助工程一览表

| 类别 | 建设名称 | 环评情况 |  | 实际建设情况 | 变化情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 建设内容或消耗指标 | 备注 |  |  |
| 公 用 工 程 | 供水 | 建设项目新增生活用水量约180m3/a。建设项目利用厂区现有冷却设备，新增冷却用水约11000m3/a。用水来自区域管网和蒸汽冷凝水。 | 利用现有 | 利用现有 | 一致 |
|  | 排水 | 建设无工艺废水产生，厂区冷却循环系统废水定期排水，循环系统排水与新增生活废水经收集后进入厂区现有污水处理站，预处理达标后经园区管网进入墟沟污水处理厂处理。 | 利用现有 | 利用现有 | 一致 |
|  | 供电 | 项目需用电量740万KWh，用电来自园区变电所，利用厂区现有供电系统 | 利用现有 | 利用现有 | 一致 |
|  | 供热 | 鑫能污泥环保处理热电公司。新增蒸汽用量7500t/a。 | 利用现有 | 利用现有 | 一致 |
|  | 天然气 | 建设项目新增天然气用量102万m3/a | 利用现有 | 利用现有 | 一致 |
| 绿化 |  | 项目不新设绿地面积 | 利用现有 | 利用现有 |  |
| 贮 运 工 程 | 外部贮存 | 项目原料、产品均为汽车运输 | 委托专用车辆运输 | 委托专用车辆运输 | 一致 |
|  | 内部贮存 | 原料仓库804m2、化学品库168m2，产品仓库960m2 | 利用现有 | 利用现有 | 一致 |
| 环 保 工 程 | 废气治理 | 印刷工段、固化工段艺废气经收集后进入RTO尾气治理环保装置（利用现有，TA001）处理后经20m高排气筒（利用现有，DA001）高空排放；挤出复合、干法复合废气经收集后进入RTO尾气治理环保装置（利用现有，TA002）处理后经20m高排气筒（利用现有，DA002）高空排放；危废库废气经活性炭吸附（利用现有）处理后经15m高排气筒排放（DA003）。 | 利用现有 | 利用现有 | 一致 |
|  | 废水治理 | 建设无工艺废水产生，厂区冷却循环系统废水定期排水，循环系统排水与化粪池预处理的新增生活废水进入厂区现有污水处理站，预处理达标后经园区管网进入墟沟污水处理厂处理。 | 利用现有 | 利用现有 | 一致 |
|  | 噪声治理 | 选取低噪设备；局部消声、隔音；厂房隔音 | - | - | 一致 |
|  | 固体废物处理 | 生活垃圾由当地环卫部门处理，危险废物委托资质单位处理。利用现有危险废物堆场1个（200m2）。 | 已建，利用现有 | 已建，利用现有 | 一致 |
|  | 事故池兼消防尾水收集池 | 建设项目新建200m3事故池（兼做消防尾水池），公司现有一座150m3事故池（兼做消防尾水池），可满足消防尾水收集需求。 | 部分新建 | 新建200m3事故池 | 一致 |

## 3.4 主要原辅材料及能耗

项目主要原辅料及能源消耗情况具体见表3.4-1。

表3.4-1主要原辅料及能源消耗情况一览表

| 类别 | 名称 | 规格、指标 | 环评消耗（t/a） | 实际消耗（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 原辅 材料 | 铝箔 | 500kg/箱 | 1075 | 1075 |
|  | 尼龙 | 50kg/箱 | 196 | 196 |
|  | 双向拉伸聚丙烯 | 100kg/卷 | 5 | 5 |
|  | 聚氯乙烯 | 100kg/卷 | 185 | 185 |
|  | 玻璃纸 | 100kg/卷 | 45 | 45 |
|  | 聚乙烯 | 100kg/卷 | 933 | 933 |
|  | 牢靠 | 25kg/包 | 10 | 10 |
|  | 流延聚乙烯 | 150kg/卷 | 38 | 38 |
|  | 聚酯薄膜 | 200kg/卷 | 460 | 460 |
|  | 流延聚丙烯 | 120kg/卷 | 188 | 188 |
|  | 镀铝聚丙烯 | 150kg/卷 | 1 | 1 |
|  | 镀铝聚酯 | 180kg/卷 | 13 | 13 |
|  | PE粒子 | 25kg/包 | 820 | 820 |
|  | 牢靠AE① | 25kg/包 | 28 | 28 |
|  | 铜版纸 | 300kg/卷 | 186 | 186 |
|  | 复合纸 | 5kg/箱 | 133 | 133 |
|  | 油墨 | 18kg/桶 | 89 | 89 |
|  | 胶黏剂/胶 | 18kg/桶 | 264 | 264 |
|  | 乙酸乙酯 | 230kg/桶 | 566 | 566 |
|  | 混合溶剂② | 230kg/桶 | 130 | 130 |
|  | 天然气 | 管道气 | 102万 | 102万 |

①乙烯和丙烯酸的共聚物。

②主要成分为30%乙酸乙酯、30%醋酸正丙酯、40%异丙醇。

## 3.5 蒸汽及水平衡

扩建项目实际蒸汽平衡及水平衡情况见图3.5-1。

图3.5-1扩建项目用水、蒸气平衡图（t/d）

## 3.6 生产工艺

### 3.6.1挤出复合材料

（1）生产原理

挤出复合是将热塑性材料在挤出机内熔融后挤入扁平模口，成为片状薄膜流出后立即与另一种或两种薄膜通过冷却辊和复合压辊复合在一起。与其他复合方法相比，挤出复合具有设备成本低、投资少、生产环境清洁、复合膜可以不存在残留溶剂、生产效率高、操作简便等优点，挤出复合在塑料的复合加工中占有很重要的位置。

（2）生产工艺

备料：工人从原料库领取任务书要求的聚酯薄膜，脱去外包装，目视原材外观是否完好，用专用工具把原材转移到印刷间印刷机放卷部旁进行放卷。根据需要印刷的颜色通过泵在封闭的调色罐抽取油墨进行调色备用。

印刷：根据材料状况设定放卷部、印刷部张力，取适量调配好颜色的油墨放到印刷机油墨盘和油墨槽中循环，通过密封小桶添加乙酸乙酯、混合溶剂作为稀释剂来调整印刷油墨色相，调整油墨粘度，原材放卷，通过印刷版辊进行印刷，再经过印刷机印刷区上部的热风干燥箱（蒸汽加热）对印刷油墨进行烘干，印刷烘干后印刷原材出印刷烘箱，经过导辊到达收卷部，进行原材收卷。

挤出复合：从收卷轴上卸下印刷半成品，运用专用工具将其移至挤出间，工人在化学品库将胶黏剂/胶与乙酸乙酯等比例混合，将牢靠、PE粒子在挤出机内熔融（熔融温度200℃~310℃，电加热）后挤入扁平模口，成为片状薄膜流出后立即与印刷好的带有文字和图案的聚酯薄膜、尼龙和铝箔进行挤出复合通过冷却辊和复合压辊复合在一起，得到成型的复合材料。

挤出复合：将上一步挤出复合得到的成型的复合材料转移至挤出机进行二次挤出复合，工人在化学品库将胶黏剂/胶与乙酸乙酯等比例混合，将牢靠、PE粒子在挤出机内熔融（熔融温度200℃~310℃，电加热）后挤入扁平模口，成为片状薄膜流出后立即与一次复合得到复合材料进行挤出复合通过冷却辊和复合压辊复合在一起，得到成型的复合材料。

固化：将挤出复合得到的复合材料送至固化车间，密闭电加热进行固化，固化温度35~70℃，固化时间1~5天，固化目的是使油墨、胶水中的主剂和固化剂在一定时间内充分反应，达到最佳复合强度，其次去除低沸点的残留溶剂，如乙酸乙酯等。

分切：将固化好的复合材料送至分切机上进行分切，分切成一定规格的片卷材。

制袋：将分切好的片卷材送至封袋机上进行封袋，根据复合膜的热封性能，在一定的温度（35~70℃）、时间条件下，使复合膜在加热棒热压下，形成一定形状的袋子。制袋形式有三边封和中封。

包装：将制袋或分切后经检验合格的复合膜装入塑料袋中，单套或多套放入带有泡沫缓冲材料的瓦楞纸箱中，用胶带封口，用打包带扎紧，即得到成品。

产污环节：

生产工艺及设备控制说明：项目除印刷工段新增一台九色印刷机外均利用现有设备，现有设备中的印刷工段、挤出复合工段、固化工段均设置了集气罩收集废气。印刷工段、固化工段废气经收集后进入RTO尾气治理环保装置（TA001，110000m3/h）处理后经20m高排气筒高空排放，挤出工段废气经收集后进入RTO尾气治理环保装置（TA002，75000 m3/h）处理后经20m高排气筒高空排放。

①废气：

印刷工段产生印刷废气（G1-1、Gu1-1）；挤出复合工段产生挤出复合废气（G1-2、Gu1-2）；固化工段产生固化废气（G1-3、Gu1-3）。

②固废：

备料工段产生的废包装物（S1-1）；分切工段产生边角料（S1-2）；包装工段产生残次品（S1-3）。

③噪声：生产设备运行过程中有噪声产生。

图3.6-1  挤出复合材料生产及产污环节图

### 3.6.2干法复合材料

（1）生产原理

干法复合又称干式复合，它是利用水或溶剂型的液态黏合剂均匀涂布于某复合基材薄膜上（第一基材），再经过干燥烘道（80~90℃）使黏合剂中的溶剂挥发成固态“干”的状态，然后与第二层基材经热压黏合在一起的工艺方法。

（2）生产工艺

备料：工人从原料库领取任务书要求的尼龙、聚丙烯膜、聚乙烯膜等原料，脱去外包装，目视原材外观是否完好，用专用工具把原材转移到印刷间印刷机放卷部旁进行放卷。根据需要印刷的颜色通过泵在封闭的调色罐抽取油墨进行调色备用。

印刷：根据材料状况设定放卷部、印刷部张力，取适量调配好颜色的油墨放到印刷机油墨盘和油墨槽中循环，通过添加乙酸乙酯、混合溶剂作为稀释剂来调整印刷油墨色相，调整油墨粘度，原材放卷，通过印刷版辊进行印刷，再经过印刷机印刷区上部的热风干燥箱（蒸汽加热）对印刷油墨进行烘干，印刷烘干后印刷原材出印刷烘箱，经过导辊到达收卷部，进行原材收卷。

干法复合：从收卷轴上卸下印刷半成品，运用专用工具将其移至干法挤出车间，工人在化学品库将胶黏剂/胶与乙酸乙酯等比例混合，将印刷好的带有文字和图案的卷材干法复合，得到成型的复合材料。

干法复合：将上一步干法复合得到的成型的复合材料进行二次干法复合。

固化：将挤出复合得到的复合材料送至固化车间，密闭电加热进行固化，固化温度35~70℃，固化时间1~5天，固化目的是使胶水中的主剂和固化剂在一定时间内充分反应，达到最佳复合强度，其次去除低沸点的残留溶剂，如乙酸乙酯等。

分切：将固化好的复合材料送至分切机上进行分切，分切成一定规格的片卷材。

制袋：将分切好的片卷材送至封袋机上进行封袋，根据复合膜的热封性能，在一定的温度（35~70℃）、时间条件下，使复合膜在加热棒热压下，形成一定形状的袋子。制袋形式有三边封和中封。

包装：将制袋或分切后经检验合格的复合膜装入塑料袋中，单套或多套放入带有泡沫缓冲材料的瓦楞纸箱中，用胶带封口，用打包带扎紧，即得到成品。

产污环节：

生产工艺及设备控制说明：项目除印刷工段新增一台九色印刷机外均利用现有设备，现有设备中的印刷工段、干法复合工段、固化工段均设置了集气罩收集废气。印刷工段、固化工段废气经收集后进入RTO尾气治理环保装置（TA001，110000m3/h）处理后经20m高排气筒高空排放，干法复合工段废气经收集后进入RTO尾气治理环保装置（TA002，75000 m3/h）处理后经20m高排气筒高空排放。

①废气：

印刷工段产生印刷废气（G2-1、Gu2-1）；干法复合工段产生干法复合废气（G2-2、Gu2-2）；固化工段产生固化废气（G2-3、Gu2-3）。

②固废：

备料工段产生废包装物（S2-1）；分切工段产生边角料（S2-2）；包装工段产生废包装袋（S2-3）。

③噪声：生产设备运行过程中有噪声产生。

表3.6-2  干法复合材料生产流程及产污环节图

### 3.6.3纸/铝/塑复合袋

（1）生产原理

纸/铝/塑复合袋利用挤出复合法生产。

（2）生产工艺

备料：工人从原料库领取任务书要求的铜版纸、复合纸，脱去外包装，目视原材外观是否完好，用专用工具把原材转移到印刷间印刷机放卷部旁进行放卷。根据需要印刷的颜色通过泵在封闭的调色罐抽取油墨进行调色备用。

印刷：根据材料状况设定放卷部、印刷部张力，取适量调配好颜色的油墨放到印刷机油墨盘和油墨槽中循环，通过添加乙酸乙酯、混合溶剂作为稀释剂来调整印刷油墨色相，调整油墨粘度，原材放卷，通过印刷版辊进行印刷，再经过印刷机印刷区上部的热风干燥箱（蒸汽加热）对印刷油墨进行烘干，印刷烘干后印刷原材出印刷烘箱，经过导辊到达收卷部，进行原材收卷。

挤出复合：从收卷轴上卸下印刷半成品，运用专用工具将其移至挤出间，将AE、PE粒子在挤出机内熔融（熔融温度200℃~310℃，电加热）后挤入扁平模口，成为片状薄膜流出后立即与印刷好的带有文字和图案的铜版纸、复合纸和铝箔进行挤出复合通过冷却辊和复合压辊复合在一起，得到成型的复合材料。

挤出复合：将上一步挤出复合得到的成型的复合材料进行二次挤出复合。

固化：将挤出复合得到的复合材料送至固化车间，密闭电加热进行固化，固化温度35~70℃，固化时间1~5天，固化目的是使胶水中的主剂和固化剂在一定时间内充分反应，达到最佳复合强度，其次去除低沸点的残留溶剂，如乙酸乙酯等。

分切：将固化好的复合材料送至分切机上进行分切，分切成一定规格的片卷材。

制袋：将分切好的片卷材送至封袋机上进行封袋，根据复合膜的热封性能，在一定的温度（35~70℃）、时间条件下，使复合膜在加热棒热压下，形成一定形状的袋子。制袋形式有三边封和中封。

包装：将制袋或分切后经检验合格的复合膜装入塑料袋中，单套或多套放入带有泡沫缓冲材料的瓦楞纸箱中，用胶带封口，用打包带扎紧，即得到成品。

产污环节：

生产工艺及设备控制说明：项目除印刷工段新增一台九色印刷机外均利用现有设备，现有设备中的印刷工段、挤出复合工段、固化工段均设置了集气罩收集废气。印刷工段、固化工段废气经收集后进入RTO尾气治理环保装置（TA001，110000m3/h）处理后经20m高排气筒高空排放，挤出复合工段废气经收集后进入RTO尾气治理环保装置（TA002，75000 m3/h）处理后经20m高排气筒高空排放。

①废气：

印刷工段产生印刷废气（G3-1、Gu3-1）；挤出复合工段产生挤出复合废气（G3-2、Gu3-2）；固化工段产生固化废气（G3-3、Gu3-3）。

②固废：

备料工段产生的废包装物（S1-1）；分切工段产生边角料（S1-2）；包装工段产生残次品（S1-3）。

③噪声：生产设备运行过程中有噪声产生

表3.6-3  干法复合材料生产流程及产污环节图

### 3.6.4复合成型材料

⑴生产原理

利用干法复合生产复合成型材料。

⑵生产工艺

备料：工人从原料库领取任务书要求的铝箔、尼龙、聚氯乙烯膜，目视原材外观是否完好，用专用工具把原材转移到复合机旁进行放卷。

干法复合：工人在化学品库将胶黏剂/胶与乙酸乙酯等比例混合，将卷材干法复合，得到成型的复合材料。

干法复合：将上一步干法复合得到的成型的复合材料进行二次干法复合。

固化：将挤出复合得到的复合材料送至固化车间，密闭电加热进行固化，固化温度35~70℃，固化时间1~5天，固化目的是使胶水中的主剂和固化剂在一定时间内充分反应，达到最佳复合强度，其次去除低沸点的残留溶剂，如乙酸乙酯等。

分切：将固化好的复合材料送至分切机上进行分切，分切成一定规格的片卷材。

制袋：将分切好的片卷材送至封袋机上进行封袋，根据复合膜的热封性能，在一定的温度（35~70℃）、时间条件下，使复合膜在加热棒热压下，形成一定形状的袋子。制袋形式有三边封和中封。

包装：将制袋或分切后经检验合格的复合膜装入塑料袋中，单套或多套放入带有泡沫缓冲材料的瓦楞纸箱中，用胶带封口，用打包带扎紧，即得到成品。

产污环节：

生产工艺及设备控制说明：现有设备中的干法复合工段、固化工段均设置了集气罩收集废气。印刷工段、固化工段废气经收集后进入RTO尾气治理环保装置（TA001，110000m3/h）处理后经20m高排气筒高空排放，干法复合工段废气经收集后进入RTO尾气治理环保装置（TA002，75000 m3/h）处理后经20m高排气筒高空排放。

①废气：

干法复合工段产生干法复合废气（G4-1、Gu4-1）；固化工段产生固化废气（G4-2、Gu4-2）。

②固废：

备料工段产生废包装物（S2-1）；分切工段产生边角料（S2-2）；包装工段产生废包装袋（S2-3）。

③噪声：生产设备运行过程中有噪声产生。

图3.6-4  复合成型材料工艺流程及产污环节图

### 3.6.5铝塑复合易撕膜

（1）生产工艺

铝塑复合易撕膜是利用挤出复合生产的复合材料。

（2）生产工艺

备料：工人从原料库领取任务书要求的玻璃纸，脱去外包装，目视原材外观是否完好，用专用工具把原材转移到印刷间印刷机放卷部旁进行放卷。根据需要印刷的颜色通过泵在封闭的调色罐抽取油墨进行调色备用。

印刷：根据材料状况设定放卷部、印刷部张力，取适量调配好颜色的油墨放到印刷机油墨盘和油墨槽中循环，通过添加乙酸乙酯、混合溶剂作为稀释剂来调整印刷油墨色相，调整油墨粘度，原材放卷，通过印刷版辊进行印刷，再经过印刷机印刷区上部的热风干燥箱（蒸汽加热）对印刷油墨进行烘干，印刷烘干后印刷原材出印刷烘箱，经过导辊到达收卷部，进行原材收卷。

挤出复合：从收卷轴上卸下印刷半成品，运用专用工具将其移至挤出间，将牢靠AE、PE粒子在挤出机内熔融（熔融温度200℃~310℃，电加热）后挤入扁平模口，成为片状薄膜流出后立即与印刷好的带有文字和图案的玻璃纸和铝箔进行挤出复合通过冷却辊和复合压辊复合在一起，得到成型的复合材料。

挤出复合：将上一步挤出复合得到的成型的复合材料进行二次挤出复合。

固化：将挤出复合得到的复合材料送至固化车间，密闭电加热进行固化，固化温度35~70℃，固化时间1~5天，固化目的是使胶水中的主剂和固化剂在一定时间内充分反应，达到最佳复合强度，其次去除低沸点的残留溶剂，如乙酸乙酯等。

分切：将固化好的复合材料送至分切机上进行分切，分切成一定规格的片卷材。

制袋：将分切好的片卷材送至封袋机上进行封袋，根据复合膜的热封性能，在一定的温度（35~70℃）、时间条件下，使复合膜在加热棒热压下，形成一定形状的袋子。制袋形式有三边封和中封。

包装：将制袋或分切后经检验合格的复合膜装入塑料袋中，单套或多套放入带有泡沫缓冲材料的瓦楞纸箱中，用胶带封口，用打包带扎紧，即得到成品。

产污环节：

生产工艺及设备控制说明：项目除印刷工段新增一台九色印刷机外均利用现有设备，现有设备中的印刷工段、挤出复合工段、固化工段均设置了集气罩收集废气。印刷工段、固化工段废气经收集后进入RTO尾气治理环保装置（TA001，110000m3/h）处理后经20m高排气筒高空排放，挤出复合工段废气经收集后进入RTO尾气治理环保装置（TA002，75000 m3/h）处理后经20m高排气筒高空排放。

①废气：

印刷工段产生印刷废气（G5-1、Gu5-1）；挤出复合工段产生挤出复合废气（G5-2、Gu5-2）；固化工段产生固化废气（G5-3、Gu5-3）。

②固废：

备料工段产生的废包装物（S5-1）；分切工段产生边角料（S5-2）；包装工段产生残次品（S5-3）。

③噪声：生产设备运行过程中有噪声产生。

图3.6-5  铝塑复合易撕膜生产工艺流程及产污环节图

## 3.7 生产设备

项目主要生产设备情况见表3.7-1。

项目产品生产线不是按照产品设置，而是按照工段分为印刷间、挤出间、切割间等，根据不同产品利用不同工段生产。本次技改项目仅在印刷间新增九色印刷机1台。

表3.7-1 项目主要生产设备情况一览表

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 安装位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 八色印刷机 | R960 | 台 | 1 | 印刷间 | 利用现有 |
| 2 | 十二色印刷机 | FMD-12S-130 | 台 | 1 |  | 利用现有 |
| 3 | 九色印刷机 | MD-9S | 台 | 1 |  | 新增 |
| 4 | 干法复合机 | FL2-130N-C | 台 | 1 | 干法间 | 利用现有 |
| 5 | 干法复合机 | FL2-130N-C | 台 | 1 |  | 利用现有 |
| 6 | 干法复合机 | FL2-130N-C | 台 | 1 |  | 利用现有 |
| 7 | 挤出复合机 | SEC130T（CO） | 台 | 1 | 挤出间 | 利用现有 |
| 8 | 挤出复合机 | MLA-SP90/1400 | 台 | 1 |  | 利用现有 |
| 9 | 无溶剂复合机 | LWF1300A | 台 | 1 | 干法间 | 利用现有 |
| 10 | 中封制袋机 | FA_35V | 台 | 1 | 制袋间 | 利用现有 |
| 11 | 中封制袋机 | FD_35V | 台 | 1 |  | 利用现有 |
| 12 | 三边封制袋机 | BH-60HVL | 台 | 1 |  | 利用现有 |
| 13 | 三边封制袋机 | BH-60HVL | 台 | 1 |  | 利用现有 |
| 14 | 三边封制袋机 | HD-600BU | 台 | 1 |  | 利用现有 |
| 15 | 胶带机 | HWS-08LT-54S | 台 | 1 |  | 利用现有 |
| 16 | 胶带机 | HNN-500 | 台 | 1 |  | 利用现有 |
| 17 | 片冈分切机 | SL-KE70 | 台 | 1 | 分切间 | 利用现有 |
| 18 | 片冈分切机 | SL-KE70 | 台 | 1 |  | 利用现有 |
| 19 | 片冈分切机 | SL-KE80 | 台 | 1 |  | 利用现有 |
| 20 | 片冈分切机 | SL-KE80 | 台 | 1 |  | 利用现有 |
| 21 | 康普分切机 | C16/06 | 台 | 1 |  | 利用现有 |
| 22 | 康普分切机 | C16/06 | 台 | 1 |  | 利用现有 |
| 23 | 东伸分切机 | SNR-A-13FCZM | 台 | 1 |  | 利用现有 |
| 24 | 重型分切机 | PQM1100 | 台 | 1 |  | 利用现有 |
| 25 | 东伸分切机 | LVR-8MCPE | 台 | 1 |  | 利用现有 |
| 26 | 复卷检品机 | JP1300 | 台 | 1 | 复卷检品间 | 利用现有 |
| 27 | 复卷检品机 | 81451 | 台 | 1 |  | 利用现有 |
| 28 | 复卷检品机 | 8125HI | 台 | 1 |  | 利用现有 |
| 29 | 复卷检品机 | 8125HI | 台 | 1 |  | 利用现有 |
| 30 | 复卷检品机 | LJF1250R | 台 | 1 |  | 利用现有 |
| 31 | 窄幅复卷机 | RE/400R | 台 | 1 |  | 利用现有 |
| 32 | 窄幅复卷机 | 6055 | 台 | 1 |  | 利用现有 |
| 33 | 窄幅复卷机 | 6045 | 台 | 1 |  | 利用现有 |
| 34 | 自动包装线 | SPCZ-1T | 条 | 1 | 包装间 | 利用现有 |

## 3.8 项目变动情况

项目实际建设过程中较原环评无变动情况。

# 4 环境保护设施

## 4.1 污染物治理/处置设施

### 4.1.1 废水

本项目不产生工艺废水，主要废水包括生活废水和循环冷却水排水。生活污水进入厂区现有污水处理站预处理后进入市政污水管网最后进入墟沟污水处理厂；项目循环冷却系统需要定期排放，循环水排放量约为循环水系统添加量的25%。

项目废水排放及治理措施见表4.1-1。

表4.1-1 本项目废水排放及防治措施

| 废水类型 | 污染因子 | 治理措施 |  | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 环评/初步设计的要求 | 实际建设 |  |
| 生活污水 | COD、SS、氨氮、TN、TP | / | 现有污水站处理：化粪池+格栅+调节池+初沉池+生物接触池+二沉池+消毒池 | 墟沟污水处理厂 |
| 循环冷却水排水 | COD、SS、氨氮、TN、TP |  |  |  |

### 4.1.2 废气

本项目各产品生产线均位于生产楼内，主要废气污染物有非甲烷总烃废气；生产工段位于全封闭的GMP车间内，车间设置有空调换风系统，进行车间空气内循环。扩建项目在印刷、复合、固化工段设置由集气罩收集废气送入RTO废气处理设施，集气罩及未收集的废气及其他工段产生的有机废气经空调换风系统由车间抽取至RTO废气处理设施。综合上述废气收集方式，现有项目废气收集效率能够达到99%。

收集后的废气按照工段进入两套RTO设备进行处理。其中，印刷和固化工段的废气进入1#RTO设备进行处理后通过20m排气筒（DA001）排放；干法复合和基础复合工段废气进入2#RTO设备进行处理后通过20m排气筒（DA002）排放。

危废库废气经“活性炭吸附”处理后经15m高排气筒排放（DA003）。

项目有组织废气处理流程见图4.1-1，废气治理设施情况见表4.1-2。

图4.1-1有组织废气处理流程图

表4.1-2 废气排放及处理措施一览表

| 序号 | 类别 | 产污工段 | 主要污染物 | 治理措施 |  | 排放方式及去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 环评/初步设计的要求 | 实际建设 |  |
| 1 | 有组织废气 | 工艺废气 | NMHC、颗粒物、氮氧化物、二氧化硫 | 现有1#RTO处理装置 | 现有1#RTO处理装置 | 20m高排气筒高空排放（DA001） |
| 2 |  | 工艺废气 | NMHC、颗粒物、氮氧化物、二氧化硫、甲醇 | 现有2#RTO处理装置 | 现有2#RTO处理装置 | 20m高排气筒高空排放（DA002） |
| 3 |  | 危废仓库 | NMHC | 活性炭吸附 | 活性炭吸附 | 15m高排气筒高空排放（DA003） |
| 4 | 无组织废气 | 厂界废气 | NMHC | 生产车间全封闭，并设置了空调换风系统对车间进行通风换气 | 生产车间全封闭，并设置了空调换风系统对车间进行通风换气 | 无组织排放 |

### 4.1.3 噪声

扩建项目主要噪声源为新增的九色印刷机。噪声源具体治理措施如表4.1-3。

表4.1-3  各噪声源的具体治理措施

| 产生位置 | 噪声源 | 降噪措施 |  | 噪声排放量/dB（A） | 距厂界最近距离（m） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 工艺 | 降噪效果/dB（A） |  | 东 | 南 | 西 | 北 |
| 印刷车间 | 九色印刷机 | 安装减振装置，厂房隔声 | 20 | 65 | 17 | 97 | 79 | 172 |

### 4.1.4 固体废物

扩建项目产生的危险废物主要为废油墨溶剂、废包装桶、废活性炭、废检测试剂、废机油和含油墨抹布。

项目根据订单的不同印刷不同的图案和文字，更换不同文字和图案时，需要将更换下来的印版进行清洁，建设项目采用清洁抹布蘸取少量溶剂进行清洁，清洗后的印版保存在仓库中备用，此过程会产生含油墨抹布S1和废油墨溶剂S2。

项目油墨和溶剂采用包装桶包装，生产过程中会产生废包装桶S3。

厂区设置有危废仓库用于暂存危废，危废暂存库设置有活性炭吸附处理危废暂存库产生的有机废气。此过程会产生废活性炭SG-2。

项目污水站设置有在线监测系统，在线监测系统进行水质监测时会产生废检测试剂SW-1。

项目设置有较多生产设备，生产设备进行日常维护时会产生废机油S4。固废处理处置情况具体见表4.1-4。

表4.1-4危险废物产生及处置情况

| 工序/生产线 | 编号 | 固体废物名称 | 固废属性 | 废物代码 | 产生量 |  | 处理与处置措施 |  | 最终去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 核算方法 | 产生量（t/a） | 处置措施 | 处理处置量（t/a） |  |
| 挤出复合材料 | S1-1 | 废包装物 | 一般固废 | 278-001-07 | 物料平衡 | 2.22 | 收集外售 | 2.22 | 委托回收 |
|  | S1-2 | 废边角料 | 一般固废 | 278-001-49 | 物料平衡 | 182.91 | 收集外售 | 182.91 | 委托回收 |
|  | S1-3 | 残次品 | 一般固废 | 278-001-49 | 物料平衡 | 14.15 | 收集外售 | 14.15 | 委托回收 |
| 干法复合材料 | S2-1 | 废包装物 | 一般固废 | 278-001-07 | 物料平衡 | 11.61 | 收集外售 | 11.61 | 委托回收 |
|  | S2-2 | 废边角料 | 一般固废 | 278-001-49 | 物料平衡 | 150 | 收集外售 | 150 | 委托回收 |
|  | S2-3 | 残次品 | 一般固废 | 278-001-49 | 物料平衡 | 12.40 | 收集外售 | 12.40 | 委托回收 |
| 纸/铝/塑复合袋 | S3-1 | 废包装物 | 一般固废 | 278-001-07 | 物料平衡 | 3.190 | 收集外售 | 3.190 | 委托回收 |
|  | S3-2 | 废边角料 | 一般固废 | 278-001-49 | 物料平衡 | 60.984 | 收集外售 | 60.984 | 委托回收 |
|  | S3-3 | 残次品 | 一般固废 | 278-001-49 | 物料平衡 | 3.016 | 收集外售 | 3.016 | 委托回收 |
| 复合成型材料 | S4-1 | 废包装物 | 一般固废 | 278-001-07 | 物料平衡 | 5.760 | 收集外售 | 5.760 | 委托回收 |
|  | S4-2 | 废边角料 | 一般固废 | 278-001-49 | 物料平衡 | 62 | 收集外售 | 62 | 委托回收 |
|  | S4-3 | 残次品 | 一般固废 | 278-001-49 | 物料平衡 | 8.59 | 收集外售 | 8.59 | 委托回收 |
| 铝塑复合易撕膜 | S5-1 | 废包装物 | 一般固废 | 278-001-07 | 物料平衡 | 0.45 | 收集外售 | 0.45 | 收集外售 |
|  | S5-2 | 废边角料 | 一般固废 | 278-001-49 | 物料平衡 | 25.64 | 收集外售 | 25.64 | 收集外售 |
|  | S5-3 | 残次品 | 一般固废 | 278-001-49 | 物料平衡 | 2.75 | 收集外售 | 2.75 | 收集外售 |
| 废气处理 | 危废库活性炭塔 | SG-2废活性炭 | 危险废物 | 900-039-49 | 系数法 | 1.0 | 委托处置 | 1.0 | 委托处置 |
| 产品生产线 | 生产 | S1废油墨溶剂 | 危险废物 | 900-402-06 | 类比法 | 200 | 委托处置 | 200 | 委托处置 |
|  | 生产 | S2废含油墨抹布 | 危险废物 | 900-402-06 | 类比法 | 80 | 委托处置 | 80 | 委托处置 |
|  | 生产 | S3废包装桶 | 危险废物 | 900-402-06 | 类比法 | 80 | 委托处置 | 80 | 委托处置 |
|  | 设备检修 | S4废机油 | 危险废物 | 900-214-08 | 类比法 | 0.2 | 委托处置 | 0.2 | 委托处置 |
| 废水检测 | 废水检测 | SW-1废检测试剂 | 危险废物 | 900-047-49 | 类比法 | 0.02 | 委托处置 | 0.02 | 委托处置 |

### 4.1.5 土壤及地下水污染防治措施

目前厂区内现有厂房地面均采用防渗漏防腐蚀处理，危险固废（废液）采用加盖塑料桶堆存在固废库，定期的检查固废库的防渗设施。

本项目采取的地下水及土壤污染防治措施主要包括：

⑴源头控制

项目以清洁生产和循环利用为宗旨，减少污染物的产、排量；在运行过程中，对各设备、管道、贮运装置及处理构筑物均采取适当有效的防护措施，防止污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险降到最低。对工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物采取相应的措施，以防止和降低污染物的跑、冒、滴、漏，将废水泄漏的环境风险事故降低到最低程度。优化排水系统设计，生活废水、循环冷却水排水在厂区内收集及预处理后通过管线送厂区污水站处理。管线铺设采用“可视化”原则，即管道尽可能地上铺设，做到污染物“早发现，早处理”，以减少由于埋地管道泄漏而可能造成的地下水、土壤污染，主装置生产废水管道沿地上管廊铺设。

⑵分区防治措施

采用分区防渗设计，污染装置区、固废库、污水管线等区域为重点防渗区，采取严格的防渗措施，参照《危险废物贮存污染控制标准》(GB 18597—2023)要求。其他区域为一般防渗区域，采用水泥硬化。厂区各类固废在产生、收集和运输过程中采取有效的措施防止固废散失，危险废物暂存场所按《危险废物贮存污染控制标准》(GB 18597—2023)中要求设置防漏、防渗措施，确保危险废物不泄漏或者渗透进入地下水。

⑶跟踪监测

建立地下水环境监测管理体系，包括制定地下水环境影响跟踪监测计划、建立地下水环境影响跟踪监测制度、配备先进的检测仪器和设备，以便及时发现问题，采取措施。

结合项目地下水可能污染的方式和途径，按照当地地下水流向，在项目场地内（地下水环境影响跟踪监测点），场址上游（背景值监测点）、下游（污染扩散监测点）分别布设地下水监测点，开展地下水环境跟踪监测。

制定土壤跟踪监测计划、建立跟踪监测制度，以便及时发现问题，采取措施。监测点位布设在重点影响区，选择建设项目特征因子作为监测指标。原则上每年内开展1次跟踪监测。

⑷应急响应

编制应急预案，确定应急组织成员和应急响应程序等，加强日常演练。在厂区一旦发生地下水污染事故，应立即启动应急预案，开展地下水污染应急治理。

由污染途径及对应措施分析可知，项目对可能产生地下水、土壤影响的各项途径均进行有效预防，在确保各项防渗措施得以落实，并加强维护和厂区环境管理的前提下，可有效控制厂区内的废水污染物下渗现象，避免污染地下水以及土壤，因此项目不会对区域地下水以及土壤环境产生明显影响。

## 4.2 其他环保设施

### 4.2.1 环境风险防范措施

大气环境风险防控措施

中金包装不涉及《企业突发环境事件风险分级方法》(HJ941-2018）附录A中有毒有害气体，目前已在厂界四周已安装VOCs在线监测系统。

水环境风险防控措施

公司已建生产车间内地面均经过硬化处理，防止渗漏；溶剂等液态物料暂存区设置有泄漏物料收容措施，防止扩散。公司无工艺废水，生活污水及循环冷却水排水经污水管道收集后管道输送至污水处理站处理，公司不涉及初期雨水。由于企业建厂时间较早，公司雨水管线为地下窨井，无法有效截流事故废水/消防尾水排放。

事故废水收集措施

建设项目新建200m3事故池（兼做消防尾水池），公司现有一座150m3事故池（兼做消防尾水池），可满足消防尾水收集需求。

清净废水系统风险防控措施

公司循环冷却水排水及生活污水经污水处理站处理，达标后接入墟沟污水处理厂处理，企业无清下水排口。

雨水排水系统风险防控措施

公司雨水排口为地下窨井，无切断阀，无监控及在线设施。

生产废水处理系统风险防控措施

公司生产废水主要为生活污水和循环冷却水排水，无工艺废水，生活污水及循环冷却水排水经污水处理站处理，达标后接入墟沟污水处理厂处理，污水排口设置COD在线及视频监控措施。

废水排放去向

生活污水及循环冷却水排水经污水处理站处理，达标后接入墟沟污水处理厂处理，达标后排入墅港河，并于排口3.5公里后经西墅闸下排入海州湾海域。

厂内危险废物环境管理

公司生产过程中涉及危险废物，主要为废抹布、废小桶、废溶剂、废活性炭，危废废物均委托有资质单位处置。危废仓库依托二工厂危废暂存库，占地面积为200m2，地面进行了防腐防渗处理，危废仓库满足防风、防雨、防晒的要求，设有泄漏液体收集系统、废气处理设施。

企业已按照《企事业单位和工业园区突发环境事件应急预案编制导则》（DB32/T 3795-2020）要求编制了突发环境事件应急预案，并于2023年5月16日通过连云港市生态环境局开发区分局备案，备案号为：320707-2023-023-L。

### 4.2.2 规范化排污口

本项目利用现有3个排气筒，各废气排口须按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控[1997]122号）进行设置，具体如下：

⑴各排气筒设置便天采样、监测的采样口和采样监测平台。

⑵废气净化设施的进出口均设置采样口。

⑶在排气筒附近地面醒目处设置环境保护图形标志牌。

对无组织排放的有毒有害气体，凡有条件的，均应加装引风装置，进行收集处理，改为有组织排放。

本项目排水采取清污分流制，污水经预处理达到接管要求后排入墟沟污水处理厂再进行深度处理，雨水经收集后排入区域雨水管网。本项目利用现有1个污水排水口、1个雨水排放口，现有雨水和废水排口已按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控[1997]122号），具体如下设施与标志：

①废水排放口安装污水流量计，并设置采样点。

②在公司污水处理站出口设置规范化的排污口。

③在排污口附近醒目处设置环境保护图形标志牌。

④污水排口（接管处）安装在线流量计、COD在线自动监测仪，并与园区管理部门在线监控系统联网。

### 4.2.3 卫生防护距离

根据项目环评：已建项目卫生防护距离为生产车间（挤出车间）50m。综上，建设项目建成后全厂卫生防护距离为生产楼（车间）、危废仓库周边50m。

根据现场调查，距离扩建项目卫生防护距离包络线最近的敏感点为康桥半岛小区，距离生产楼（车间）约211m。因此可知，目前该项目卫生防护距离内无居民、学校等环境敏感保护目标，将来在该卫生防护距离范围内也不得新建居民、学校、医院等属于环境保护目标的项目。

## 4.3 环保设施投资及“三同时”落实情况

项目实际投资2400万元，其中实际环保投资70万元，环保投资占总投资的2.9%。项目环保设施已和主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用，具体见表4.3-1。

表4.3-1 项目环保设施环评设计、实际建设及投资情况表

| 类别 | 污染源 | 污染物 | 环评 |  | 实际建设 |  | 处理效果、执行标准或拟达要求 | 进度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 治理措施（建设数量、规模、处理能力等） | 环保投资 （万元） | 环保设施 | 环保投资 （万元） |  |  |
| 废水 | 循环冷却水排水及生活污水 | COD、SS、氨氮、TP、TN | / | / | / | / | 达墟沟污水处理厂接管标准 | 与主体工程同时设 计，同时 施工，同 时投入运行 |
| 废气 | 生产废气、危废库废气 | NMHC、二氧化硫、氮氧化物、甲醇、颗粒物 | 生产车间：RTO2套+2根排气筒（利用现有）； 危废库活性炭吸附（利用现有） | 40 | 生产车间：RTO2套+2根排气筒（利用现有）； 危废库活性炭吸附（利用现有） | 40 | 《印刷工业大气污染物排放标准》（DB32/4438-2022）、《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041—2021）、《锅炉大气污染物排放标准》（DB32/4385-2022） |  |
| 固废 | 生产车间 | / | 危废暂存库（利用现有） | / | 危废暂存库（利用现有） | / | 满足《危险废物贮存污染控制标准》要求 |  |
| 噪声 | 九色印刷机 | 噪声 | 消声器、隔声设施等 | / | 消声器、隔声设施等 | / | 《工业企业厂界噪声标准》3、4类标准 |  |
| 土壤、地下水 | 生活污水 | COD、SS、氨氮、TP、TN | 按照《石油化工工程防渗技术规范》GB/T要求完善重点区域防渗措施（利用现有） | / | 按照《石油化工工程防渗技术规范》GB/T要求完善重点区域防渗措施（利用现有） | / | 避免污染地下水 |  |
| 监测仪器 |  |  | 依托现有各种监测、分析仪器及设施 | / | 依托现有各种监测、分析仪器及设施 | / | 保证日常监测工作的开展，指导日常环境管理 |  |
| 排污口规范化建设 |  |  | 规范排污口（利用现有） | / | 规范排污口（利用现有） | / | 达到排污口 规划化要求 |  |
| 环境风险防范及应急措施 |  |  | 车间可燃气体检测报警装置、消防器材、视频监控系统（部分新增） | 30 | 车间可燃气体检测报警装置、消防器材、视频监控系统（部分新增） | 30 | 事故及时启动，能控制和处理事故 |  |
|  |  |  | 消防排水收集系统，包括收集池、管网及排水监控系统（利用现有）；新建200m3事故池。 |  | 消防排水收集系统，包括收集池、管网及排水监控系统（利用现有）；新建200m3事故池。 |  |  |  |
|  |  |  | 建立事故风险紧急监测系统（部分新增） |  | 建立事故风险紧急监测系统（部分新增） |  |  |  |
|  |  |  | 其他风险防范措施（部分新增） |  | 其他风险防范措施（部分新增） |  |  |  |
| 卫生防护距离 |  |  | 本项目建成后全厂卫生防护距离以生产楼 (车间)、危废仓库为执行边界50米距离，卫生防护距离内目前无居民等敏感保护目标，今后也不得新建敏感保护目标。 |  |  |  |  | / |

# 5 环境影响报告书主要结论及其审批部门审批决定

## 5.1 环境影响报告书主要结论

### 5.1.1项目概况

根据公司发展及市场需求，公司决定投资2400万元于二工厂现有厂区建设二工厂生产工艺提升改造项目。

本项目在利用现有项目部分设备剩余生产能力的情况下，新增一台九色印刷机，新增4000吨/年药用包装材料产能。

### 5.1.2产业政策相符性

项目为塑料薄膜制造，对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于限制、淘汰类。查对《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》（苏政办发〔2013〕9号）及关于修改《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》部分条目的通知（苏经信产业[2013]183号），本项目不属于限制类和淘汰类。

本项目不属于《省政府办公厅转发省经济和信息化委、省发展改革委江苏省工业和信息产业结构调整限制淘汰目录和能耗限额的通知》（苏政办发〔2015〕118号）中淘汰限制类项目。

### 5.1.3污染物排放达标可行性

（1）废气

本项目产品生产线均位于生产楼，主要废气污染物为NMHC；生产车间印刷、固化工段废气经收集后进入现有的“1#RTO”处理后经20m高排气筒（DA001）排放；挤出复合工段、干法复合工段废气经收集后进入现有的2#RTO处理后经20m高排气筒（DA002）排放。

危废库废气经“活性炭吸附”处理后经15m高排气筒排放（DA003）。

（2）废水

经分析，建设项目产生的废水经预处理后进墟沟污水处理厂达标处理，从处理容量和对污水处理厂处理工艺两方面综合考虑是可行的，能做到稳定达接管标准要求，也不会影响污水处理厂的正常运行。

（3）固废

本项目危险废物利用厂区危废库贮存，厂区危废库已按照《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）设置危险废物识别标识，配备通讯设备、照明设施、监控设施和消防设施，设置气体导出口及气体净化装置，设置防雨、防火、防雷、防扬散、防渗及泄漏液收集系统。

（4）噪声

本项目各噪声设备经选用低噪声设备，采用吸声、隔音、减震等措施后，得到有效控制，厂界噪声均能达标。

### 5.1.4项目投产后区域环境质量与环境功能的相符性

⑴废气

新增污染源正常排放下均能做到达标排放，本项目大气环境影响可以接受。

⑵固体废弃物

项目产生的各种固体废弃物都得到了较好地处理处置，不直接排入环境，对环境的影响较小。

（3）噪声

项目的各噪声设备均得到了较好的控制，经预测，厂界均能达标，对周围环境造成的影响很小。

### 5.1.5风险评价

在最不利气象条件下，乙酸乙酯物料桶发生泄漏时，事故状态下下风向乙酸乙酯大气毒性终点浓度1无浓度范围。大气毒性终点浓度2影响范围为60m；在最不利气象条件物料发生火灾爆炸时，事故状态下下风向伴生/次生污染物CO无大气毒性终点浓度1，CO大气毒性终点浓度2影响范围为390m。

各事故状态下相关污染物在关心点预测浓度均未超过评价标准。

厂区内化工库、车间均设置易燃、有毒气体泄漏报警装置，发生泄漏事故，立即启动突发环境事件应急预案，及时疏散厂区内及周边企业的员工，及时对泄漏物收集、处置，可将事故影响在短时间内消除。通过估算，在采取积极的风险防范措施和应急预案后，项目大气环境风险影响处于可接受水平。

公司及园区层面已建立污染源头、过程处理和最终排放的“三级防控”机制。公司已配套设施（导流设施、清污水切换设施），作为轻微事故泄漏及污染雨水的一级防控设施，已设置应急事故水池及其配套设置（事故导排系统），作为较大事故泄漏物料和消防废水的二级防控设置。另外，园区建设事故缓冲设施及其配套设施，防止园区内企业发生重大事故泄漏和消防废水对地表水体造成污染，将污染物控制在园区内。因此，事故状态下，消防尾水不会直接进入园区外地表水体。

### 5.1.6公众参与的结论与意见

根据企业提供的公众参与专篇表明，无人对该项目的建设提出异议，无人反对该项目建设，由此可见公众对该项目基本上持支持态度。

### 5.1.7环境影响经济损益分析

本项目的建设对环境无正面环境影响经济价值，主要为负面环境经济影响经济价值。

### 5.1.8环境管理与监测计划

项目根据有关环保法规、政策、条例，并结合项目具体情况，制定了环境管理条例和章程，同时对项目污染源和区域环境质量提出了监测计划。

### 5.1.9总结论

扩建项目符合国家和地方产业政策、环保政策要求；厂址位于连云港经济技术开发区现有厂区内，符合区域用地规划要求；项目总体工艺及设备符合清洁生产工艺要求；各项污染治理得当，经有效处理后可保证污染物稳定达到相关排放标准要求，对外环境影响不大，不会降低区域功能类别；社会效益、经济效益较好；具有完善的环境风险防范措施和应急预案。因此，从环保的角度看，本项目的建设是可行的。

## 5.2 审批部门审批决定

根据报告书结论及专家技术咨询意见，现批复如下：

一、该扩建项目位于连云港经济技术开发区长江路9号二工厂，总投资2400万元（其中环保投资70万元），行业类别及代码为：C2921塑料薄膜制造。建设内容为：利用二工厂现有生产车间及公辅设施，新增九色印刷机1台，年增加产品产能4000吨。项目代码：2105-320771-89-02-565828。

二、根据《报告书》评价内容及结论，从环保角度考虑，原则上同意该项目在拟定地点进行开工建设。你公司须严格按照《报告书》所列建设项目的性质、规模、地点、环保对策措施及要求实施项目建设。同时，项目建设和运行管理中应重点做好以下工作：

（一）严格落实水污染防治措施。按照“清污分流、雨污分流”的原则完善建设厂区雨污水管网，确保做到雨污分流。本项目运营期无工艺废水产生，新增生活污水和循环系统废水经厂区污水站处理后接入市政污水管网至墟沟污水处理厂集中处理。污水排放执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A等级标准。

（二）严格落实各项大气污染防治措施。项目运营期生产车间印刷、固化工段废气经收集后通过现有“1#RTO”处理，尾气由20m高排气筒（DA001）排放；挤出复合工段、干法复合工段废气经收集后通过现有“2#RTO”处理，尾气由20m高排气筒（DA002）排放；危废暂存库产生的废气经活性炭吸附装置处理后，尾气由15m高排气筒（DA003）高空排放。加强源头控制，积极开展水性油墨和水性胶粘剂的替代相关试验，寻找水性原料的替代方案，并对全厂物料的储存、转移和输送、工艺过程等无组织排放源采用密闭化、自动化生产工艺，提升工艺技术、操作方式及其控制水平，从源头减少VOCs产生量降低无组织废气对外环境的影响。DA001排气筒有组织NMHC废气排放标准执行江苏省地方标准《印刷工业大气污染物排放标准》（报批稿）表1大气污染物排放限值，DA002排气筒有组织NMHC废气排放标准执行江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1大气污染物有组织排放限值。RTO处理装置产生的二氧化硫、氮氧化物排放浓度执行江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041--2021）表1大气污染物有组织排放限值，RTO处理装置产生的烟尘参照江苏省地方标准《锅炉大气污染物排放标准》（DB32/4385-2022）中表1锅炉大气污染物排放浓度限值中燃气锅炉标准，有组织甲醇排放浓度执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1大气污染物有组织排放限值。NMHC厂区内无组织排放浓度限值、厂界无组织排放浓度限值分别执行江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2厂区内VOCs无组织排放限值、表3单位边界大气污染物排放监控浓度限值。本项目建成后全厂卫生防护距离以生产楼（车间）、危废仓库为执行边界50米距离。

（三）严格落实固体废物污染防治措施。按“资源化、减量化、无害化”的处置原则，对各类固废进行收集、处理和处置。并确保不造成二次污染。该项目产生的废油墨、溶剂、油墨及溶剂包装桶、废活性炭、废含油墨抹布、废检测试剂、废机油作为危险废物须委托有资质单位进行无害化处理，并依托现有一座200m2危废库进行暂存，危废暂存库须按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）和《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办（2019）327号）要求建设。废包装物、废边角料、残次品作为一般固废收集后外售。生活垃圾交由环卫部门统一收集处理。一般固废暂存场所需按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求建设。

（四）严格落实声环境保护措施。运营期该项目优先选用低噪声设备，采取隔声、减震或消声措施，确保紧邻黄河路的北厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准：其余厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

（五）加强项目运行期环境管理。建立健全各项环境保护制度，加强各项污染治理设施的运行管理和日常维护，设立专人负责建立、管理环保台账，及时记录环保设施运行台账，根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）制定监测计划，定期对废水、废气、噪声开展自行监测工作。建立环境风险应急措施制度，定期开展环境应急演练，进一步完善突发环境事件应急预案，经专家审查后报区生态环境部门备案。

三、本项目主要污染物排放实行总量控制，总量控制因子通过区域平衡方式取得。

1、本项目污染物排放量：

水污染物（接管考核量）：废水量<2894m3/a、COD<1.447t/a、SS<1.158t/a、氮<0.13t/a、TN<0.203t/a、TP<0.023t/a。

大气污染物：非甲烷总烃≤8.2315t/a、二氧化硫≤0.1224t/a、氮氧化物≤1.528t/a、烟尘≤0.107t/a、甲醇<0.003t/a。固体废物：零排放。

2、本项目建成后全厂污染物排放量：

水污染物（接管考核量）：废水量108894m3/a、COD≤17.347t/a、SS<20.238t/a、氨氮<3.84t/a、TN<4.443t/a、TP<0.553t/a。

大气污染物：非甲烷总烃<12.7575t/a、二氧化硫≤2.6648t/a、氮氧化物≤1.695t/a、烟尘≤0.1648t/a、甲醇<0.003t/a。

固体废物：零排放。

四、各类排污口须严格按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控（1997）122号）的规范设置。

五、建设项目配套建设的环境保护设施竣工后调试前，你单位应当通过网站或其它便于公众知晓的方式向社会公开竣工日期及调试起止日期，同时向区生态环境部门报备，接受监督检查。

六、污染治理设施须纳入安全评价范围，并报应急管理部门备案。

七、《报告书》经批准后，该项目的性质、规模、地点、生产工艺和污染防治措施发生重大变动，且可能导致环境影响显著变化（特别是不利环境影响加重）的，应当重新报批该项目。环境影响报告书。环境影响报告书自批复文件批准之日起，5年内未开工建设的，应报区环评审批部门重新审核。

八、以上意见和《报告书》中提出的各项污染防治措施你单位应在项目设计、建设、运营和管理中认真予以落实。项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度，工程竣工后须按规定程序开展环保设施验收。

九、环境影响报告书内容及结论的真实、可靠性，由环境影响评价单位和建设单位负责。

十、其他按国家有关规定执行。

# 6 验收执行标准

## 6.1废水污染物排放标准

项目污水在厂内预处理达到接管标准（执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962 -2015）表1-A等级标准）后，经市政污水管网排入连云港市墟沟污水处理厂集中处理；污水处理厂尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准（GB 18918-2002）》表1的一级A标准。具体排放限值见表6.1-1。

表6.1-1 水污染物排放标准限值

| 排放限值 污染物项目 | 单位 | 企业污水接管（GB/T 31962-2015 A等级） | 污水处理厂排放（GB 18918-2002一级A） |
| --- | --- | --- | --- |
| 悬浮物（SS） | mg/L | 400 | 10 |
| pH值 | 无量纲 | 6.5～9.5 | 6～9 |
| 生化需氧量（BOD5） | mg/L | 350 | 10 |
| 化学需氧量（COD） | mg/L | 500 | 50 |
| 氨氮（以N计） | mg/L | 45 | 5 |
| 总氮（以N计） | mg/L | 70 | 15 |
| 总磷（以P计） | mg/L | 8 | 0.5 |

## 6.2废气污染物排放标准

项目印刷工段有组织NMHC废气排放标准执行江苏省地方标准《印刷工业大气污染物排放标准》（DB32/4438-2022）表1大气污染物排放限值。其他工段有组织NMHC废气排放标准执行江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041—2021）表1大气污染物有组织排放限值。由于建设项目印刷工段废气与固化工段废气混合收集后进入RTO（1#）处理装置处理后通过DA001排气筒排放。挤出复合、干法复合工段废气混合收集后进入RTO（2#）处理装置处理后通过DA002排气筒排放。

故项目DA001排气筒有组织NMHC废气排放标准执行江苏省地方标准《印刷工业大气污染物排放标准》（DB32/4438-2022）表1大气污染物排放限值，DA002排气筒有组织NMHC废气排放标准执行江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041—2021）表1大气污染物有组织排放限值。RTO处理装置产生的二氧化硫、氮氧化物排放浓度执行江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041—2021）表1大气污染物有组织排放限值，RTO处理装置产生的烟尘参照江苏省地方标准《锅炉大气污染物排放标准》（DB32/4385-2022）中表1锅炉大气污染物排放浓度限值中燃气锅炉标准，有组织甲醇排放浓度执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1大气污染物有组织排放限值。

NMHC厂区内无组织排放浓度限值、厂界无组织排放浓度限值分别执行江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2表2厂区内VOCs无组织排放限值、表3单位边界大气污染物排放监控浓度限值，具体见表6.2-2。

表6.2-2大气污染物排放标准

| 排放源 | 污染物 | 最高允许排放浓度 |  | 最高允许排放速率，kg/h |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 标准值mg/m3 | 标准来源 | H=20m | 标准来源 |
| DA001 | NMHC | 50 | 《印刷工业大气污染物排放标准》（DB32/4438-2022） | 1.8 | 《印刷工业大气污染物排放标准》（DB32/4438-2022） |
|  | SO2 | 200 | DB32/4041-2021 | / | / |
|  | NOx | 200 |  | / | / |
|  | 烟尘 | 10 | DB32/4385-2022 | / | / |
| DA002 | NMHC | 60 | DB32/4041-2021 | 3 | DB32/4041-2021 |
|  | SO2 | 200 |  | / | / |
|  | NOx | 200 |  | / | / |
|  | 甲醇 | 50 |  | 1.8 | DB32/4041-2021 |
|  | 烟尘 | 10 | DB32/4385-2022 | / | / |
| DA003 | NMHC | 60 | DB32/4041-2021 | 3 | DB32/4041-2021 |
| 厂内 | NMHC | 6（1h）/20（任意点） |  | / | / |
| 厂界 | NMHC | 4.0 |  | / | / |

## 6.3 噪声排放标准

运营期紧邻黄河路的北厂界噪声标准执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348 -2008）中4类标准，其余厂界噪声标准执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348 -2008）中3类标准，具体见表6.3-1。

表6.3-1工业企业厂界环境噪声排放标准   单位：dB（A）

| 厂界外环境功能区类别 | 时段 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |
| 3 | 65 | 55 |
| 4 | 70 | 55 |

## 6.4 固废贮存标准

项目一般工业固体废物贮存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关规定；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB 18597—2023)中相关规定。

## 6.5 总量控制指标

根据项目环评报告书及其批复，厂区已批总量见表6.5-1。

表6.5-1  厂区总量批复一览表（单位：t/a）

| 类别 | 污染物名称 | 批复总量 | 本扩建项目 |  |  | “以新带老”削减量 | 项目建成后全厂排放量 | 扩建前后变化量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 产生量 | 削减量 | 排放量 |  |  |  |
| 废水 （单位：t/a） | 废水量 | 106000 | 2894 | / | 2894 | 0 | 108894 | +2894 |
|  | COD | 15.9 | 0.344 | / | 1.447 | 0 | 17.347 | +1.447 |
|  | SS | 19.08 | 0.596 | / | 1.158 | 0 | 20.238 | +1.158 |
|  | 氨氮 | 3.71 | 0.006 | / | 0.130 | 0 | 3.84 | +0.130 |
|  | 总氮 | 4.24 | 0.001 | / | 0.203 | 0 | 4.443 | +0.203 |
|  | TP | 0.53 | 0.007 | / | 0.023 | 0 | 0.553 | +0.023 |
| 废气 （有组织， 单位：t/a） | NMHC | 4.512 | 816.9 | 808.6685 | 8.2315 | -0.014 | 12.7575 | +8.2455 |
|  | 二氧化硫 | 0.0024 | 0.1224 | 0 | 0.1224 | -2.54 | 2.6648 | +2.6624 |
|  | 氮氧化物 | 0.015 | 1.528 | 0 | 1.528 | -0.152 | 1.695 | +1.68 |
|  | 烟尘 | 0.0058 | 0.107 | 0 | 0.107 | -0.052 | 0.1648 | +0.159 |
|  | 甲醇 | 0 | 3 | 2.997 | 0.003 | 0 | 0.003 | +0.003 |
| 固废 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |

*根据接管标准核算。

# 7 验收监测内容

本次竣工验收监测是对江苏中金玛泰医药包装有限公司“二工厂生产工艺提升改造项目”的环保设施的建设、运行和管理进行全面考核，对环保设施的处理效果和排污状况进行现场监测，以检查各种污染防治措施是否达到设计能力和预期效果，并评价其污染物排放是否符合国家和地方标准及总量控制指标。

## 7.1 废水

本次验收废水监测情况见表7.1-1。

表7.1-1  项目废水监测情况一览表

| 类别 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 全厂污水排口 | 废水量、COD、SS、氨氮、总氮、总磷 | 连续2天，每天4次 |

## 7.2 废气

本次验收废气监测情况见表7.2-1。

表7.2-1  项目废气监测情况一览表

| 类别 | 点位编号 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织废气 | RTO处理装置 1#排气筒 | 进口 | 非甲烷总烃 | 连续2天 每天3次 |
|  |  | 出口 | 非甲烷总烃、颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 | 连续2天 每天3次 |
|  | RTO处理装置 2#排气筒 | 进口 | 非甲烷总烃、甲醇 | 连续2天 每天3次 |
|  |  | 出口 | 甲醇、非甲烷总烃、颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 | 连续2天 每天3次 |
|  | 危废库处置装置 3#排气筒 | 出口 | 非甲烷总烃 | 连续2天 每天3次 |
| 无组织废气 | ●1# | 厂界上方向 | 非甲烷总烃 | 连续2天 每天4次 |
|  | ●2#、3#、4#下风向 | 厂界下方向 |  |  |
|  | 厂房外监控点 | 1个厂房 | 非甲烷总烃 |  |

## 7.3 厂界噪声监测

根据项目噪声源分布和周界情况，本次噪声监测在厂界外布设4个监测点，测点离法定厂界1m，高1.2m以上处，项目噪声监测情况见表7.3-1。

表7.3-1  项目噪声监测情况一览表

| 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- |
| 厂区东、南、西、北界各布设1个监测点 | 等效连续A声级 | 连续2天，每天昼、夜间各一次 |

# 8 质量保证和质量控制

本次监测的质量保证按照《固定源监测质量保证与质量控制技术规范（试行）》（HJ/T373-2007）的要求，实施全过程质量控制。监测人员经过考核并持有合格证书；所有监测仪器经过计量部门检定并在有效期内；现场监测仪器使用前经过校准，监测数据实行三级审核。

## 8.1 监测仪器及分析方法

本项目检测标准（方法）、检出限及主要检测仪器见表8.1-1。

表8.1-1  检测标准（方法）、检出限及主要检测仪器一览表

| 样品名称 | 检出限 | 检测项目 | 检测标准（方法） | 主要检测仪器及编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织废气 | 0.07mg/m3 | 非甲烷总烃 | HJ 38-2017固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 | SP7800型 气相色谱仪YQ-026 |
|  | 1.0mg/m3 | 颗粒物 | HJ 836-2017固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 | AUW220D型 电子天平YQ-247 |
|  | 3mg/m3 | 氮氧化物 | HJ 693-2014固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 | GH-60E型 自动烟尘烟气测试仪YQ-114、YQ-134 |
|  | 3mg/m3 | 二氧化硫 | HJ 57-2017 固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法 |  |
|  | 2mg/m3 | 甲醇 | HJ/T 33-1999固定污染源排气中甲醇的测定 气相色谱法 | SP7800型 气相色谱仪YQ-026 |
| 无组织废气 | 0.07mg/m3 | 非甲烷总烃 | HJ 604-2017环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 | SP7800型 气相色谱仪YQ-026 |
| 废水 | —— | pH | HJ 1147-2020 水质 pH值的测定 电极法 | pH-100B型 笔式酸度计YQ-244 |
|  | 4mg/L | 化学需氧量 | HJ 828-2017水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 | 酸式滴定管 SDMIM-QJ-025 |
|  | 1mg/L | 悬浮物 | GB/T 11901-1989水质 悬浮物的测定 重量法 | AUY220型 万分之一天平 YQ-154 |
|  | 0.025mg/L | 氨氮 | HJ 535-2009水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 | ultra-3660型 紫外可见分光光度计 YQ-150 |
|  | 0.01mg/L | 总磷 | GB/T 11893-1989水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 |  |
|  | 0.05mg/L | 总氮 | HJ 636-2012水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 |  |
| 噪声 | —— | 厂界噪声 | GB 12348-2008工业企业厂界环境噪声排放标准 | AWA6022A型 声校准器YQ-283 AWA5688型 多功能声级计YQ-282 |

## 8.2 水质监测分析过程中的质量保证和质量控制

水样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按照《水样采样技术指导》（HJ494-2009）、《水质样品的保存和管理技术规范》（HJ493-2009）、《环境监测质量管理技术导则》（HJ630-2011）和《江苏省日常环境监测质量控制样采集、分析控制要求》等相关要求进行。分析测定过程中，采取同时测定加标回收或平行双样等质控样的措施。实验室采用平行样、全程序空白、加标回收等质量控制方法。

## 8.3 气体监测分析过程中的质量保证和质量控制

废气监测的质量保证按照环保部发布的《固定源废气监测技术规范》（HJ/T397-2007）、《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T55-2000）和《江苏省日常环境监测质量控制样采集、分析控制要求》（苏环监测［2006］60号）的要求进行全过程质量控制。

## 8.4 噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制

声级计在测试前后用标准发生源进行校准，测量前后仪器的灵敏度相差不大于0.5dB，噪声校准表见8.4-1。

表8.4-1 噪声校准表

| 检测日期 | 标准值 | 校准值 dB(A) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 校准前 | 校准后 |
| 2023.11.1 | 94.0 | 94.0 | 94.1 |
| 2023.11.2 | 94.0 | 94.0 | 94.1 |

# 9 验收监测结果

## 9.1 验收工况

2023年11月1~2日，验收监测期间项目生产工况稳定，各项环保治理设施运行正常，符合“三同时”验收监测工况要求。项目验收监测期间生产工况情况见表9.1-1。

表9.1-1 验收监测期间工况情况表

| 监测日期 | 产品名称 | 设计生产能力t/a | 设计日生产能力t/d | 实际日产量 t/d | 生产负荷% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023.11.1 | 药用包装材料 | 7600 | 25.3 | 21.8 | 86 |
| 2023.11.2 | 药用包装材料 | 7600 | 25.3 | 20.5 | 81 |

## 9.2 验收监测结果与评价

### 9.2.1 废水监测结果与评价

2023年11月1日~2日，项目废水监测结果见表9.2-1。

表9.2-1废水监测结果与评价表（单位：mg/L）

| 任务编号 | 23110301 |  | 采样时间 |  | 2023.11.01 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样位置 | 污水排放口 |  |  |  |  |  |
| 检测项目 | 第一次检测结果 | 第二次检测结果 |  | 第三次检测结果 |  | 第四次检测结果 |
| 化学需氧量（mg/L） | 26 | 31 |  | 27 |  | 24 |
| 氨氮（mg/L） | 4.27 | 3.86 |  | 4.62 |  | 4.19 |
| 总磷（mg/L） | 1.06 | 1.17 |  | 1.12 |  | 0.94 |
| 总氮（mg/L） | 12.7 | 13.9 |  | 11.3 |  | 12.5 |
| 悬浮物（mg/L） | 9 | 12 |  | 8 |  | 10 |
| pH（无量纲） | 7.6（17.6℃） | 7.8（17.5℃） |  | 7.3（16.8℃） |  | 7.5（16.7℃） |

| 任务编号 | 23110301 |  | 采样时间 |  | 2023.11.02 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样位置 | 污水排放口 |  |  |  |  |  |
| 检测项目 | 第一次检测结果 | 第二次检测结果 |  | 第三次检测结果 |  | 第四次检测结果 |
| 化学需氧量（mg/L） | 22 | 24 |  | 25 |  | 19 |
| 氨氮（mg/L） | 2.15 | 2.28 |  | 1.96 |  | 2.04 |
| 总磷（mg/L） | 1.95 | 1.84 |  | 2.05 |  | 1.73 |
| 总氮（mg/L） | 15.8 | 17.2 |  | 19.5 |  | 16.9 |
| 悬浮物（mg/L） | 8 | 13 |  | 9 |  | 11 |
| pH（无量纲） | 7.9（20.4℃） | 7.4（21.1℃） |  | 7.8（20.6℃） |  | 7.1（22.3℃） |
| 备注 | / |  |  |  |  |  |

监测结果表明：验收监测期间，二工厂生产工艺提升改造项目废水中COD、氨氮、总氮、总磷、悬浮物的排放浓度能够满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962 -2015）表1-A等级标准限值要求后经市政污水管网排入连云港市墟沟污水处理厂集中处理。

### 9.2.2 废气监测结果与评价

2023年11月1日~2日，项目废气监测结果见表9.2-2~9.2-5。

表9.2-2 有组织废气监测结果统计表（1#RTO）

| 任务编号 |  | 23110301 |  | 采样时间 |  | 2023.11.01 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样位置 |  |  | RTO处理装置1#排气筒进口 |  |  |  |  |
| 生产设备名称 |  |  | 印刷机 |  |  |  |  |
| 检测项目 |  |  | 第一次检测结果 |  | 第二次检测结果 |  | 第三次检测结果 |
| 非甲烷总烃 | 浓度（mg/m3） |  | 250 |  | 249 |  | 264 |
|  | 排放速率（kg/h） |  | 14.3 |  | 15.5 |  | 16.7 |
| 采样位置 |  |  | RTO处理装置1#排气筒出口 |  |  |  |  |
| 生产设备名称 |  |  | 印刷机 |  |  |  |  |
| 排气筒高度（m） |  |  | 20 |  |  |  |  |
| 检测项目 |  |  | 第一次检测结果 |  | 第二次检测结果 |  | 第三次检测结果 |
| 颗粒物 | 浓度（mg/m3） |  | 3.8 |  | 3.5 |  | 3.9 |
|  | 排放速率（kg/h） |  | 0.302 |  | 0.273 |  | 0.333 |
| 非甲烷总烃 | 浓度（mg/m3） |  | 15.4 |  | 16.8 |  | 15.7 |
|  | 排放速率（kg/h） |  | 1.25 |  | 1.32 |  | 1.29 |
| 氮氧化物 | 浓度（mg/m3） |  | ND |  | ND |  | ND |
|  | 排放速率（kg/h） |  | / |  | / |  | / |
| 二氧化硫 | 浓度（mg/m3） |  | ND |  | ND |  | ND |
|  | 排放速率（kg/h） |  | / |  | / |  | / |
| 备注 |  |  | “ND”表示未检出。 |  |  |  |  |
| 任务编号 |  | 23110301 |  | 采样时间 |  | 2023.11.02 |  |
| 采样位置 |  |  | RTO处理装置1#排气筒进口 |  |  |  |  |
| 生产设备名称 |  |  | 印刷机 |  |  |  |  |
| 检测项目 |  |  | 第一次检测结果 |  | 第二次检测结果 |  | 第三次检测结果 |
| 非甲烷总烃 | 浓度（mg/m3） |  | 245 |  | 253 |  | 243 |
|  | 排放速率（kg/h） |  | 14.0 |  | 15.6 |  | 15.8 |
| 采样位置 |  |  | RTO处理装置1#排气筒出口 |  |  |  |  |
| 生产设备名称 |  |  | 印刷机 |  |  |  |  |
| 排气筒高度（m） |  |  | 20 |  |  |  |  |
| 检测项目 |  |  | 第一次检测结果 |  | 第二次检测结果 |  | 第三次检测结果 |
| 颗粒物 | 浓度（mg/m3） |  | 3.4 |  | 3.3 |  | 3.2 |
|  | 排放速率（kg/h） |  | 0.178 |  | 0.183 |  | 0.166 |
| 非甲烷总烃 | 浓度（mg/m3） |  | 16.1 |  | 15.7 |  | 16.3 |
|  | 排放速率（kg/h） |  | 0.826 |  | 0.880 |  | 0.872 |
| 氮氧化物 | 浓度（mg/m3） |  | ND |  | ND |  | ND |
|  | 排放速率（kg/h） |  | / |  | / |  | / |
| 二氧化硫 | 浓度（mg/m3） |  | ND |  | ND |  | ND |
|  | 排放速率（kg/h） |  | / |  | / |  | / |
| 备注 |  |  | “ND”表示未检出。 |  |  |  |  |

表9.2-3 有组织废气监测结果统计表（2#RTO）

| 任务编号 |  | 23110301 |  | 采样时间 |  | 2023.11.01 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样位置 |  |  | RTO处理装置2#排气筒进口 |  |  |  |  |
| 生产设备名称 |  |  | 挤出机复合机 |  |  |  |  |
| 检测项目 |  |  | 第一次检测结果 |  | 第二次检测结果 |  | 第三次检测结果 |
| 非甲烷总烃 | 浓度（mg/m3） |  | 215 |  | 238 |  | 221 |
|  | 排放速率（kg/h） |  | 9.19 |  | 9.75 |  | 9.12 |
| 甲醇 | 浓度（mg/m3） |  | 4 |  | 5 |  | 4 |
|  | 排放速率（kg/h） |  | 0.171 |  | 0.205 |  | 0.165 |
| 采样位置 |  |  | RTO处理装置2#排气筒出口 |  |  |  |  |
| 生产设备名称 |  |  | 挤出机复合机 |  |  |  |  |
| 排气筒高度（m） |  |  | 20 |  |  |  |  |
| 检测项目 |  |  | 第一次检测结果 |  | 第二次检测结果 |  | 第三次检测结果 |
| 颗粒物 | 浓度（mg/m3） |  | 2.9 |  | 3.2 |  | 3.0 |
|  | 排放速率（kg/h） |  | 0.154 |  | 0.164 |  | 0.164 |
| 非甲烷总烃 | 浓度（mg/m3） |  | 15.6 |  | 16.3 |  | 15.4 |
|  | 排放速率（kg/h） |  | 0.851 |  | 0.862 |  | 0.835 |
| 甲醇 | 浓度（mg/m3） |  | ND |  | ND |  | ND |
|  | 排放速率（kg/h） |  | / |  | / |  | / |
| 氮氧化物 | 浓度（mg/m3） |  | ND |  | ND |  | ND |
|  | 排放速率（kg/h） |  | / |  | / |  | / |
| 二氧化硫 | 浓度（mg/m3） |  | ND |  | ND |  | ND |
|  | 排放速率（kg/h） |  | / |  | / |  | / |
| 备注 |  |  | “ND”表示未检出。 |  |  |  |  |
| 任务编号 |  | 23110301 |  | 采样时间 |  | 2023.11.02 |  |
| 采样位置 |  |  | RTO处理装置2#排气筒进口 |  |  |  |  |
| 生产设备名称 |  |  | 挤出机复合机 |  |  |  |  |
| 检测项目 |  |  | 第一次检测结果 |  | 第二次检测结果 |  | 第三次检测结果 |
| 非甲烷总烃 | 浓度（mg/m3） |  | 226 |  | 233 |  | 235 |
|  | 排放速率（kg/h） |  | 9.56 |  | 10.3 |  | 9.63 |
| 甲醇 | 浓度（mg/m3） |  | 5 |  | 5 |  | 4 |
|  | 排放速率（kg/h） |  | 0.211 |  | 0.222 |  | 0.164 |
| 采样位置 |  |  | RTO处理装置2#排气筒出口 |  |  |  |  |
| 生产设备名称 |  |  | 挤出机复合机 |  |  |  |  |
| 排气筒高度（m） |  |  | 20 |  |  |  |  |
| 检测项目 |  |  | 第一次检测结果 |  | 第二次检测结果 |  | 第三次检测结果 |
| 颗粒物 | 浓度（mg/m3） |  | 2.6 |  | 2.8 |  | 2.7 |
|  | 排放速率（kg/h） |  | 0.103 |  | 0.115 |  | 0.106 |
| 非甲烷总烃 | 浓度（mg/m3） |  | 16.5 |  | 16.5 |  | 16.4 |
|  | 排放速率（kg/h） |  | 0.631 |  | 0.680 |  | 0.673 |
| 甲醇 | 浓度（mg/m3） |  | ND |  | ND |  | ND |
|  | 排放速率（kg/h） |  | / |  | / |  | / |
| 氮氧化物 | 浓度（mg/m3） |  | ND |  | ND |  | ND |
|  | 排放速率（kg/h） |  | / |  | / |  | / |
| 二氧化硫 | 浓度（mg/m3） |  | ND |  | ND |  | ND |
|  | 排放速率（kg/h） |  | / |  | / |  | / |
| 备注 |  |  | “ND”表示未检出。 |  |  |  |  |

表9.2-4 有组织废气监测结果统计表（危废库）

| 任务编号 |  | 23110301 |  | 采样时间 |  | 2023.11.01 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样位置 |  |  | 危废库处理装置3#排气筒出口 |  |  |  |  |
| 生产设备名称 |  |  | 危废库 |  |  |  |  |
| 排气筒高度（m） |  |  | 15 |  |  |  |  |
| 检测项目 |  |  | 第一次检测结果 |  | 第二次检测结果 |  | 第三次检测结果 |
| 废气平均温度（℃） |  |  | 26.7 |  | 26.0 |  | 25.6 |
| 废气平均湿度（%RH） |  |  | 2.4 |  | 2.5 |  | 2.5 |
| 废气平均流速（m/s） |  |  | 1.86 |  | 1.85 |  | 1.85 |
| 标干平均流量（m3/h） |  |  | 1694 |  | 1690 |  | 1693 |
| 非甲烷总烃 | 浓度（mg/m3） |  | 3.09 |  | 3.36 |  | 3.38 |
|  | 排放速率（kg/h） |  | 5.23×10-3 |  | 5.68×10-3 |  | 5.72×10-3 |
| 任务编号 |  | 23110301 |  | 采样时间 |  | 2023.11.02 |  |
| 采样位置 |  |  | 危废库处理装置3#排气筒出口 |  |  |  |  |
| 生产设备名称 |  |  | 危废库 |  |  |  |  |
| 排气筒高度（m） |  |  | 15 |  |  |  |  |
| 检测项目 |  |  | 第一次检测结果 |  | 第二次检测结果 |  | 第三次检测结果 |
| 废气平均温度（℃） |  |  | 31.7 |  | 32.1 |  | 32.7 |
| 废气平均湿度（%RH） |  |  | 2.4 |  | 2.3 |  | 2.4 |
| 废气平均流速（m/s） |  |  | 1.91 |  | 1.76 |  | 1.97 |
| 标干平均流量（m3/h） |  |  | 1702 |  | 1571 |  | 1749 |
| 非甲烷总烃 | 浓度（mg/m3） |  | 3.33 |  | 3.69 |  | 3.43 |
|  | 排放速率（kg/h） |  | 5.67×10-3 |  | 5.80×10-3 |  | 6.00×10-3 |

表9.2-5 无组织废气监测结果统计表

| 任务编号 | 23110301 | 采样时间 | 2023.11.01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 采样点位 | 检测项目 | 检测结果 |  |
| 上风向1#（第一次） | 非甲烷总烃浓度（mg/m3） | 0.44 |  |
| 下风向2#（第一次） |  | 0.62 |  |
| 下风向3#（第一次） |  | 0.83 |  |
| 下风向4#（第一次） |  | 0.70 |  |
| 上风向1#（第二次） |  | 0.48 |  |
| 下风向2#（第二次） |  | 0.60 |  |
| 下风向3#（第二次） |  | 0.86 |  |
| 下风向4#（第二次） |  | 0.71 |  |
| 上风向1#（第三次） |  | 0.41 |  |
| 下风向2#（第三次） |  | 0.62 |  |
| 下风向3#（第三次） |  | 0.87 |  |
| 下风向4#（第三次） |  | 0.73 |  |
| 上风向1#（第四次） |  | 0.48 |  |
| 下风向2#（第四次） |  | 0.66 |  |
| 下风向3#（第四次） |  | 0.90 |  |
| 下风向4#（第四次） |  | 0.74 |  |
| 厂房外1个点5#（第一次） | 非甲烷总烃浓度（mg/m3） | 1.43 |  |
| 厂房外1个点5#（第二次） |  | 1.55 |  |
| 厂房外1个点5#（第三次） |  | 1.48 |  |
| 厂房外1个点5#（第四次） |  | 1.47 |  |
| 任务编号 | 23110301 | 采样时间 | 2023.11.02 |
| 采样点位 | 检测项目 | 检测结果 |  |
| 上风向1#（第一次） | 非甲烷总烃浓度（mg/m3） | 0.53 |  |
| 下风向2#（第一次） |  | 0.73 |  |
| 下风向3#（第一次） |  | 0.92 |  |
| 下风向4#（第一次） |  | 0.63 |  |
| 上风向1#（第二次） |  | 0.51 |  |
| 下风向2#（第二次） |  | 0.70 |  |
| 下风向3#（第二次） |  | 0.94 |  |
| 下风向4#（第二次） |  | 0.63 |  |
| 上风向1#（第三次） |  | 0.53 |  |
| 下风向2#（第三次） |  | 0.75 |  |
| 下风向3#（第三次） |  | 0.91 |  |
| 下风向4#（第三次） |  | 0.62 |  |
| 上风向1#（第四次） |  | 0.47 |  |
| 下风向2#（第四次） |  | 0.73 |  |
| 下风向3#（第四次） |  | 0.89 |  |
| 下风向4#（第四次） |  | 0.63 |  |
| 厂房外1个点5#（第一次） | 非甲烷总烃浓度（mg/m3） | 1.39 |  |
| 厂房外1个点5#（第二次） |  | 1.38 |  |
| 厂房外1个点5#（第三次） |  | 1.43 |  |
| 厂房外1个点5#（第四次） |  | 1.49 |  |

根据表9.2-2~4可知：二工厂生产工艺提升改造项目印刷废气经“1#RTO尾气处理装置”处理后，各污染因子满足章节6.2中排放标准限值要求；挤出复合废气经“2#RTO尾气处理装置”处理后，各污染因子满足章节6.2中排放标准限值要求；危废库废气经“活性炭吸附”处理后满足章节6.2中排放标准限值要求。

根据表9.2-5，厂界无组织非甲烷总烃排放浓度能够满足江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2表2厂区内VOCs无组织排放限值、表3单位边界大气污染物排放监控浓度限值要求。

### 9.2.3 噪声监测结果与评价

项目噪声监测结果见表9.2-6。

表9.2-6  厂界噪声监测结果与评价表

| 任务编号 | 23110301 |  | 检测日期 |  | 2023.11.01 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 昼间风速（m/s） | 2.4 |  | 夜间风速（m/s） |  | 2.3 |  |
| 昼间天气状况 | 晴 |  | 夜间天气状况 |  | 晴 |  |
| 点位编号 | 检测编号 | 昼间dB（A） |  | 检测编号 |  | 夜间dB（A） |
| 东厂界1# | HJZ110101001 | 54 |  | HJZ110101002 |  | 45 |
| 南厂界2# | HJZ110102001 | 56 |  | HJZ110102002 |  | 45 |
| 西厂界3# | HJZ110103001 | 59 |  | HJZ110103002 |  | 46 |
| 北厂界4# | HJZ110104001 | 54 |  | HJZ110104002 |  | 44 |
| 备注 | 东、南、西厂界噪声满足GB 12348-2008：3类排放标准； 北厂界噪声满足GB 12348-2008：4类排放标准。 |  |  |  |  |  |
| 任务编号 | 23110301 |  | 检测日期 |  | 2023.11.02 |  |
| 昼间风速（m/s） | 2.8 |  | 夜间风速（m/s） |  | 1.6 |  |
| 昼间天气状况 | 晴 |  | 夜间天气状况 |  | 晴 |  |
| 点位编号 | 检测编号 | 昼间dB（A） |  | 检测编号 |  | 夜间dB（A） |
| 东厂界1# | HJZ110201001 | 56 |  | HJZ110201002 |  | 47 |
| 南厂界2# | HJZ110202001 | 58 |  | HJZ110202002 |  | 47 |
| 西厂界3# | HJZ110203001 | 56 |  | HJZ110203002 |  | 48 |
| 北厂界4# | HJZ110204001 | 56 |  | HJZ110204002 |  | 46 |
| 备注 | 东、南、西厂界噪声满足GB 12348-2008：3类排放标准； 北厂界噪声满足GB 12348-2008：4类排放标准。 |  |  |  |  |  |

监测结果表明：验收监测期间，项目紧邻黄河路的北厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准要求，其余厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348 -2008）中3类标准要求。

### 9.2.4 固体废物产生与处置情况

项目生产过程中产生的固体废物有废包装物废边角料、残次品、废活性炭、废油墨溶剂、废含油墨抹布、废包装桶、废机油、废检测试剂，其中废活性炭、废油墨溶剂、废含油墨抹布、废包装桶、废机油、废检测试剂属于危险废物，交由有资质单位处置。

本项目利用厂区现有1座200m2危险废物贮存库，按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB 18597—2023)、《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办［2019］327号）等要求建设，按照《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》设置标志牌，并作好相应的入库记录；危险废物暂存做到“防渗漏、防流失、防扬散”；配备照明设施、安全防护设施，并设有应急防护设施，同时设有渗滤液收集池。

企业危险废物暂存库由专业人员操作，单独收集和贮运，严格执行《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）和《危险废物转移联单管理办法》，并制定好危险废物转移运输途中的污染防范及事故应急措施，严格按照要求办理有关手续。

项目试生产期间固废产生及处理情况见表9.2-6。

表9.2-6项目试生产期间固废产生及处理情况表

| 产生源 | 固废名称 | 属性 | 固废成份 | 处置方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 挤出复合材料、干法复合材料、纸/铝/塑复合袋、复合成型材料生产线 | 废包装物 | 一般工业固废 | 废包装物 | 委托XXX公司回收 |
|  | 废边角料 | 一般工业固废 | 废边角料 |  |
|  | 残次品 | 一般工业固废 | 残次品 |  |
| 铝塑复合易撕膜生产线 | 废包装物 | 一般工业固废 | 废包装物 | 收集外售给连云港创大再生资源有限公司综合利用 |
|  | 废边角料 | 一般工业固废 | 废边角料 |  |
|  | 残次品 | 一般工业固废 | 残次品 |  |
| 危废库活性炭塔 | 废活性炭 | 危险废物 | 活性炭、VOCs | 委托徐州诺恩固体废物处置有限公司合规处置 |
| 生产 | 废油墨溶剂 | 危险废物 | 废油墨、废溶剂 |  |
| 生产 | 废含油墨抹布 | 危险废物 | 废油墨 |  |
| 设备检修 | 废机油 | 危险废物 | 废机油 |  |
| 废水检测 | 废检测试剂 | 危险废物 | 废检测试剂 |  |
| 生产 | 废包装桶 | 危险废物 | 废包装桶、VOCs | 委托连云港市万事兴环保科技有限公司合规处置 |

## 9.3 污染物排放总量核算

### 9.3.1 废水

本项目水污染物排放总量核算情况及总量控制指标见表9.3-1。

表9.3-1项目水污染物总量控制指标对照表

| 污染物 |  | 排放浓度均值（mg/L） | 实际年排放量（t/a） | 本项目水污染物排放总量控制指标（t/a） | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目废水 | 废水量 | - | 108894 | 108894 | - |
|  | 化学需氧量 | 24.75 | 2.695 | 17.347 | 达标 |
|  | 氨氮 | 3.171 | 0.345 | 3.84 | 达标 |
|  | 总磷 | 1.483 | 0.161 | 0.553 | 达标 |
|  | 总氮 | 14.975 | 1.631 | 4.443 | 达标 |
|  | 悬浮物 | 10 | 1.089 | 20.238 | 达标 |

核算结果表明：本项目排放的废水量、废水中污染物化学需氧量、悬浮物、氨氮、总氮、总磷的实际年排放量均未超出项目环评批复中的水污染物年允许排放量，因此项目废水污染物排放量符合总量控制要求。

### 9.3.2 废气

RTO装置处理效率见表9.3-2，废气污染物总量核算情况见表9.3-3，废气排放总量与项目总量控制指标对照情况见表9.3-4。

表9.3-2 RTO装置处理效率核算表

| 设施名称 | 污染物 | 进口平均排放速率（kg/h） | 出口平均排放速率（kg/h） | 处理效率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#RTO | 非甲烷总烃 | 15.317 | 1.073 | 92.99 |
| 2#RTO | 非甲烷总烃 | 9.592 | 0.755 | 92.13 |
|  | 甲醇 | 0.19 | /* | / |

*注：该污染因子浓度为未检出“ND”，不对其进行处理效率计算。

表9.3-3 废气污染物排放总量核算表

| 设施出口 | 污染物 | 平均排放速率（kg/h） | 年运行时间（h） | 按实际生产负荷年排放总量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#RTO | 非甲烷总烃 | 1.073 | 4800 | 5.1504 |
|  | 二氧化硫* | / |  | / |
|  | 氮氧化物* | / |  | / |
|  | 颗粒物* | / |  | / |
| 2#RTO | 非甲烷总烃 | 0.755 | 4800 | 3.6256 |
|  | 甲醇* | / |  | / |
|  | 二氧化硫* | / |  | / |
|  | 氮氧化物* | / |  | / |
|  | 颗粒物* | / |  | / |
| 危废库 | 非甲烷总烃 | 0.006 | 8760 | 0.0498 |

*注：该污染因子浓度为未检出“ND”，不对其进行总量计算。

表9.3-4 废气污染物排放总量与控制指标对照

| 序号 | 污染物 | 实际生产年排放量（t/a） | 本项目总量控制指标（t/a） | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 非甲烷总烃 | 8.826 | 12.7575 | 达标 |
| 2 | 甲醇* | / | 0.003 | 达标 |
| 3 | 二氧化硫* | / | 2.6648 | 达标 |
| 4 | 氮氧化物* | / | 1.695 | 达标 |
| 5 | 颗粒物* | / | 0.1648 | 达标 |

*注：该污染因子浓度未检出“ND”，不对其进行总量考核。

根据上表核算结果可知：项目废气中污染物非甲烷总烃、甲醇、二氧化硫、氮氧化物、颗粒物的年排放量未超出厂区批复的本项目污染物排放总量，符合总量控制要求。

# 10 环境管理检查及环评批复落实情况

## 10.1 环境管理检查

验收监测期间，对该公司环境管理情况进行检查，检查内容见表10.1-1。

表10.1-1 环境管理检查

| 序号 | 检查内容 | 执行情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | “三同时”执行情况 | 该项目相应的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。 |
| 2 | 公司环境管理体系、制度、机构建设情况 | 公司制定了环境保护管理制度，建立了事故风险防范组织系统、环保设施运行班安全生产岗位责任制等。 |
| 3 | 污染处理设施建设管理及运行情况 | 本项目投产后，各类环保治理设施与主体工程同时建成投运，并设有专职人员维护管理，环保设施运行正常。 |
| 4 | 清污分流、雨污分流情况 | 厂区按照“雨污分流、清污分流”原则建设排水管网。 |
| 5 | 排污口规范化整治情况 | 厂区排污口均按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控[1997]122号）要求设置。废气排放口按照规范要求设置采样口、采样平台、标识标牌，废水排口设有标识标牌及在线监测监控设施。 |
| 6 | 固体废弃物、堆放、综合利用及安全处置措施 | 利用厂区现有1个200m2危废暂存库，危废暂存库按照规范化要求设置。危险固废均与有资质单位签订处置协议并定期转移。 |
| 7 | 环境风险预案及事故防范措施 | 企业对现有突发环境事件应急预案及时进行修订并通过连云港市生态环境局开发区分局备案，备案号为：320707-2023-023-L。厂区建设项目新建200m3事故池（兼做消防尾水池），公司现有一座150m3事故池（兼做消防尾水池）。厂区内化工库、车间均设置易燃、有毒气体泄漏报警装置，并在控制室集中监控。 |
| 8 | 试生产期间生产负荷、环保治理设施运行记录及年生产时间 | 按照排污单位环境管理台账要求进行记录。 |

## 10.2 环评批复落实情况

环评批复落实情况见表10.2-1。

表10.2-1 环评批复落实情况

| 序号 | 环评批复 | 执行情况 | 相符性分析 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 严格落实水污染防治措施。按照“清污分流、雨污分流”的原则完善建设厂区雨污水管网，确保做到雨污分流。本项目运营期无工艺废水产生，新增生活污水和循环系统废水经厂区污水站处理后接入市政污水管网至墟沟污水处理厂集中处理。污水排放执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1中A等级标准。 | 厂区采用“雨污分流、清污分流制”建设；项目产生的废水主要是生活污水及循环冷却水排水，经单独收集后满足接管标准接入墟沟污水处理厂。 验收监测结果表明：验收监测期间，本项目废水中污染因子排放浓度能够满足《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1中A等级标准。 | 相符 |
| 2 | 严格落实各项大气污染防治措施。项目运营期生产车间印刷、固化工段废气经收集后通过现有“1#RTO”处理，尾气由20m高排气筒（DA001）排放；挤出复合工段、干法复合工段废气经收集后通过现有“2#RTO”处理，尾气由20m高排气筒（DA002）排放;危废暂存库产生的废气经活性炭吸附装置处理后，尾气由15m高排气筒（DA003）高空排放。加强源头控制，积极开展水性油墨和水性胶粘剂的替代相关试验，寻找水性原料的替代方案，并对全厂物料的储存、转移和输送、工艺过程等无组织排放源采用密闭化、自动化生产工艺，提升工艺技术、操作方式及其控制水平，从源头减少VOCs产生量降低无组织废气对外环境的影响。DA001排气筒有组织NMHC废气排放标准执行江苏省地方标准《印刷工业大气污染物排放标准》(报批稿)表1大气污染物排放限值，DA002排气筒有组织NMHC废气排放标准执行江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021)表1大气污染物有组织排放限值。RTO处理装置产生的二氧化硫、氮氧化物排放浓度执行江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041--2021)表1大气污染物有组织排放限值，RTO处理装置产生的烟尘参照江苏省地方标准《锅炉大气污染物排放标准》(DB32/4385-2022)中表1锅炉大气污染物排放浓度限值中燃气锅炉标准，有组织甲醇排放浓度执行《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021)表1大气污染物有组织排放限值。NMHC厂区内无组织排放浓度限值、厂界无组织排放浓度限值分别执行江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021)表2厂区内VOCs无组织排放限值、表3单位边界大气污染物排放监控浓度限值。本项目建成后全厂卫生防护距离以生产楼(车间)、危废仓库为执行边界50米距离。 | 项目生产车间印刷、固化工段废气经收集后通过现有“1#RTO”处理，尾气由20m高排气筒（DA001）排放；挤出复合工段、干法复合工段废气经收集后通过现有“2#RTO”处理，尾气由20m高排气筒（DA002）排放;危废暂存库产生的废气经活性炭吸附装置处理后，尾气由15m高排气筒（DA003）高空排放。 验收监测结果表明：验收监测期间，项目DA001排气筒有组织NMHC废气排放满足江苏省地方标准《印刷工业大气污染物排放标准》（DB32/4438-2022）表1大气污染物排放限值；DA002排气筒有组织NMHC废气排放满足江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041—2021）表1大气污染物有组织排放限值，甲醇排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1大气污染物有组织排放限值；RTO处理装置产生的二氧化硫、氮氧化物排放浓度满足江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041—2021）表1大气污染物有组织排放限值，RTO处理装置产生的烟尘满足江苏省地方标准《锅炉大气污染物排放标准》（DB32/4385-2022）中表1锅炉大气污染物排放浓度限值中燃气锅炉标准；NMHC厂区内无组织排放浓度限值、厂界无组织排放浓度限值满足江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2厂区内VOCs无组织排放限值、表3单位边界大气污染物排放监控浓度限值。 根据现场调查，目前该项目卫生防护距离内无居民、学校等环境敏感保护目标。 | 相符 |
| 3 | 严格落实固体废物污染防治措施。按“资源化、减量化、无害化”的处置原则，对各类固废进行收集、处理和处置。并确保不造成二次污染。该项目产生的废油墨、溶剂、油墨及溶剂包装桶、废活性炭、废含油墨抹布、废检测试剂、废机油作为危险废物须委托有资质单位进行无害化处理，并依托现有一座200m2危废库进行暂存，危废暂存库须按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）和《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》(苏环办(2019)327号)要求建设。废包装物、废边角料、残次品作为一般固废收集后外售。生活垃圾交由环卫部门统一收集处理。一般固废暂存场所需按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求建设。 | 项目利用厂区现有1个200m2危废暂存库，按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB 18597—2023)、《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办［2019］327号）等要求建设。项目固废均签订了处置协议，全部委托处理处置，不外排。 | 相符 |
| 4 | 严格落实声环境保护措施。运营期该项目优先选用低噪声设备，采取隔声、减震或消声措施，确保紧邻黄河路的北厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)4类标准：其余厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准。 | 项目采用低噪声设备，并采用消声、隔声、减震等措施。根据验收监测结果：验收监测期间，项目北厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)4类标准：其余厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准。 | 相符 |
| 5 | 加强项目运行期环境管理。建立健全各项环境保护制度，加强各项污染治理设施的运行管理和日常维护，设立专人负责建立、管理环保台账，及时记录环保设施运行台账，根据《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ819-2017)制定监测计划，定期对废水、废气、噪声开展自行监测工作。建立环境风险应急措施制度，定期开展环境应急演练，进一步完善突发环境事件应急预案，经专家审查后报区生态环境部门备案。 | 本次扩建项目不新增排污口及环保装置，厂区现有排污口均按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控[1997]122号）要求规范化设置并定期开展环境检测工作。项目设置3个废气排口和1个污水排口。已落实“报告书”中提到的各项环境风险防范措施；企业对现有突发环境事件应急预案及时进行修订并通过连云港市生态环境局开发区分局备案（320707-2023-023-L）。厂区新建200m3事故池（兼做消防尾水池），公司现有一座150m3事故池（兼做消防尾水池），可满足消防尾水收集需求 | 相符 |
| 6 | 三、本项目主要污染物排放实行总量控制，总量控制因子通过区域平衡方式取得。 1、本项目污染物排放量: 水污染物（接管考核量）：废水量<2894m3/a、COD<1.447t/a、SS<1.158t/a、氮<0.13t/a、TN<0.203t/a、TP<0.023t/a。 大气污染物：非甲烷总烃≤8.2315t/a、二氧化硫≤0.1224t/a、氮氧化物≤1.528t/a、烟尘≤0.107t/a、甲醇<0.003t/a。固体废物:零排放。 2、本项目建成后全厂污染物排放量： 水污染物（接管考核量）：废水量108894m3/a、COD≤17.347t/a、SS<20.238t/a、氨氮<3.84t/a、TN<4.443t/a、TP<0.553t/a。 大气污染物：非甲烷总烃<12.7575t/a、二氧化硫≤2.6648t/a、氮氧化物≤1.695t/a、烟尘≤0.1648t/a、甲醇<0.003t/a。 固体废物：零排放。 | 根据验收监测数据核算：项目废气污染物非甲烷总烃8.826t/a，醇、二氧化硫、氮氧化物、颗粒物由于检测浓度均为“ND”未检出，不做总量考核，满足厂区批复的本项目废气污染物排放总量，符合总量控制要求； 项目废水接管量108894m3/a，COD2.695t/a、氨氮0.345t/a、总磷0.161t/a、总氮1.631t/a、悬浮物1.089t/a，满足项目环评批复中的本项目水污染物年允许排放量，因此项目废水污染物排放量符合总量控制要求。 | 相符 |
| 7 | 四、各类排污口须严格按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》(苏环控(1997) 122号)的规范设置。 | 本次扩建项目不新增排污口，厂区现有排污口均按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控[1997]122号）要求规范化设置。 | 相符 |
| 8 | 五、建设项目配套建设的环境保护设施竣工后调试前，你单位应当通过网站或其它便于公众知晓的方式向社会公开竣工日期及调试起止日期，同时向区生态环境部门报备，接受监督检查。 | 本项目配套建设的环境保护设施竣工后调试前，已于网站进行公示，详见附件。 | 相符 |
| 9 | 六、污染治理设施须纳入安全评价范围，并报应急管理部门备案。 | 企业已编制安全评价报告，包含污染治理设施相关内容，已报应急管理部门备案。 | 相符 |

# 11 验收监测结论

## 11.1 结论

项目已按国家有关建设项目环境管理法律法规要求，进行了环境影响评价等手续，较好的执行了“三同时”制度；在试运行前取得排污证，持证排污；企业建立了比较完善的环境管理和职责分明的环境管理制度。验收监测期间，各类环保治理设施运行正常，产品线生产负荷能够满足环保验收要求。

根据验收监测结果：

⑴验收监测期间，二工厂生产工艺提升改造项目废水中COD、氨氮、总氮、总磷、悬浮物的排放浓度能够满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962 -2015）表1-A等级标准限值要求后经市政污水管网排入连云港市墟沟污水处理厂集中处理。

⑵验收监测期间，项目DA001排气筒有组织NMHC废气排放满足江苏省地方标准《印刷工业大气污染物排放标准》（DB32/4438-2022）表1大气污染物排放限值；DA002排气筒有组织NMHC废气排放满足江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041—2021）表1大气污染物有组织排放限值，甲醇排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1大气污染物有组织排放限值；RTO处理装置产生的二氧化硫、氮氧化物排放浓度满足江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041—2021）表1大气污染物有组织排放限值，RTO处理装置产生的烟尘满足江苏省地方标准《锅炉大气污染物排放标准》（DB32/4385-2022）中表1锅炉大气污染物排放浓度限值中燃气锅炉标准；DA003排气筒有组织NMHC废气排放满足江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041—2021）表1大气污染物有组织排放限值；NMHC厂区内无组织排放浓度限值、厂界无组织排放浓度限值满足江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2厂区内VOCs无组织排放限值、表3单位边界大气污染物排放监控浓度限值。

⑶验收监测期间，项目北厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)4类标准：其余厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准。

⑷项目产生的固体废物主要包括废活性炭、废油墨溶剂、废含油墨抹布、废包装桶、废机油、废检测试剂为危险废物，委托有资质单位处置。

厂区设1座200m2危险废物贮存库，按照规范化要求建设。危废贮存库满足《危险废物贮存污染控制标准》 (GB 18597—2023)、《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办［2019］327号）等要求。

⑸根据监测结果核算：本项目废水污染物化学需氧量、氨氮、总氮、总磷、悬浮物的实际年排放量均未超出项目环评批复的本项目允许排放量。项目废气中污染物非甲烷总烃、甲醇、二氧化硫、氮氧化物、颗粒物的年排放量未超出本项目批复的污染物排放总量。因此项目废气、废水污染物排放量符合总量控制要求。

## 11.2 建议

⑴加强各类环保设施的日常维护和管理，确保环保设施正常运转，各项污染物稳定达标排放；

⑵建立环境管理台账记录制度，并落实环境管理台账记录的责任人，明确工作职责，按相关规范要求记录；

⑶进一步规范厂区危险废物管理，做到分区存放，及时处理处置。

# 12 附件

1、环评批复

2、工况情况说明

3、排污许可登记回执

4、突发环境事件应急预案备案

5、危废处置协议

6、检测报告

7、项目竣工及调试公示

8、竣工环境保护验收意见

9、验收公示情况

10、竣工环境保护“三同时”验收登记表